|  |  | PRZEDMIAR ROBÓT NA PPRZEBUDOWIE ULICY OKOPOWEJ W LIDZBARKU (do lasu) O DŁUGOŚCI 166,50m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I |
| 1 1 |  |  |  |  |
| LP | NR SST | OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWEJ | JEDN | ILOSC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | I.ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym | km | 0,1665 |
| 2 | D-02.01.01 | Wykopy wykonywane spycharkami gąsienic. 75 KM w gruncie kat.I-III | m3 | 218 |
| 3 | D-02.03.01 | Przemieszczenie gruntu kat. I-III uprzednio odspojonego na nasypy i hałdy odl. do 30 m spycharkami gąsienic. 75KM | m3 | 56 |
| 4 | D-02.03.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięb. o poj. łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam. samow., grunt kat.I-III na odl. do 3 km na odkład (ziemi uprzednio odspojonej) | m3 | 162 |
| 5 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3m spycharkami gąsienic. 75 KM, grunt kat. I-II | m3 | 56 |
|  |  | II. PODBUDOWA |  |  |
| 6 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samoj. i walca wibracyjnego w grun. kat. II-VI | m2 | 726 |
| 7 | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie grubości 5 cm | m2 | 726 |
| 8 | D-04.06.01 | Podbudowa z betonu klasy: B 6 do 9 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 180 |
| 9 | D-04.06.01 | Podbudowa z betonu klasy: B 6 do 9 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 546,00 |
| 10 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystajace 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cement.-piaskowej | m | 333,0 |
| 11 | D-01.02.04 | Rozebranie drogi z płyt drogowych żelbetowych pełnych | m2 | 268 |
|  |  | III . N A W I E R Z C H N I A |  |  |
| 12 | D-08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej układanej na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 726 |
|  |  | IV . O Z N A K O W A N I E |  |  |
| 13 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych sredn. 50 mm | szt. | 3 |
| 14 | D-07.02.01 | Znaki drogowe trójkątne i kwadratowe foliowane | szt. | 3 |