KOSZTORYS OFERTOWY NA PRZEBUDOWĘ ULICY JAWOROWEJ

W LIDZBARKU O DŁUGOŚCI 358,80m

| Lp. | Podstawa wyceny |  | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| P1* |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0,3588 |  |  |
| P2* |  |  | Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii I-III | m3 | 423,000 |  |  |
| P3* |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,60m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowyład. do 5t na odl. do 1km.Grunt kat. I-III | m3 | 335,000 |  |  |
| P4* |  |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 88,000 |  |  |
| P5* |  |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 1847,000 |  |  |
| P6* |  |  | Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczona mechanicznie o grubości 5 cm | m2 | 1847,000 |  |  |
| P7* |  |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, beton B-7,5 MPa | m2 | 1847,000 |  |  |
| P8* |  |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 718,000 |  |  |
| P9* |  |  | Budowa studzienek kanalizacji deszczowej o średnicy 600 mm z wpustami ulicznymi | szt. | 3,00 |  |  |
| P10* |  |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 1847,000 |  |  |
| P11* |  |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 5,000 |  |  |
| P12* |  |  | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 | szt. | 8,000 |  |  |
| P13* |  |  | Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3 m2 | szt. | 2,000 |  |  |

|  | Wartość kosztorysu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podatek VAT(VAT)= 22%WK |  |
|  | Wartość końcowa kosztorysu: |  |

Opis techniczny zadania pn. ,,Budowa ulic na osiedlu usługowo-handlowym Skarpa III w Lidzbarku – ulica Jaworowa o dł. 358.80 m”

- Roboty ziemne:

  - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza na długości 358,80 m,

  - wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii I-III; 423,00 m3

  - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,60m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowyład. do 5t na odl. do 1km.grunt kat. I-III 335,000 m3

  - formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II, 88,00 m3

2. Podbudowa

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI, 1847,0 m2

- warstwa odcinająca z piasku, zagęszczona mechanicznie o grubości 5 cm   podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, beton B-7,5 Mpa, 1847,0 m2

- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej, 718,0 m

- budowa studzienek kanalizacji deszczowej o średnicy 600 mm z wpustami ulicznymi, 3 szt.

3.Nawierzchnia

  - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem, 1847,00 m2

4. Znaki drogowe

a.    pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm, sztuk 5,0

b.    pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o

powierzchni ponad 0,3 m2, sztuk 8,0

c.    pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni do

0,3 m2, sztuk 2,0

KOSZTORYS OFERTOWY NA PRZEBUDOWĘ ULICY TOPOLOWEJ II

W LIDZBARKU O DŁUGOŚCI 83,20 m

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| P1* |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0,0832 |  |  |
| P2* |  | Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii I-III | m3 | 162,000 |  |  |
| P3* |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,60m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowyład. do 5t na odl. do 1km.Grunt kat. I-III | m3 | 116,000 |  |  |
| P4* |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 45,000 |  |  |
| P5* |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 528,000 |  |  |
| P6* |  | Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczona mechanicznie o grubości 5 cm | m2 | 528,000 |  |  |
| P7* |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, beton B-7,5 MPa | m2 | 528,000 |  |  |
| P8* |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 185,000 |  |  |
| P9* |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 528,000 |  |  |
| P10* |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 6,000 |  |  |
| P11* |  | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 | szt. | 6,000 |  |  |
| P12* |  | Budowa kolektora deszczowego z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zew. 315 mm | m | 60,00 |  |  |
| P13* |  | Studzienki ściekowe uliczne o średnicy 600 mm z wpustami ulicznymi z podłączeniem do studzienki rewizyjnej | szt. | 3,00 |  |  |
| P14* |  | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm i głębokości 2000 mm w gotowym wykopie – podstawa studni murowana | szt. | 2,00 |  |  |

|  | Wartość kosztorysu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podatek VAT(VAT)= 22%WK |  |
|  | Wartość końcowa kosztorysu: |  |

Opis techniczny zadania pn. ,,Budowa ulic na osiedlu usługowo-handlowym Skarpa III w Lidzbarku – ulica Topolowa II 83,20 m”

1. Roboty ziemne:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie róninnym Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza na długości 83,20 m,

- wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii I-III; 162,00 m3

- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,60m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowyład. do 5t na odl. do 1km.grunt kat. I-III 116,00 m3

- formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II, 45,00 m3

2. Podbudowa

  - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI, 528,00 m2

  - warstwa odcinająca z piasku, zagęszczona mechanicznie o grubości 5 cm   528,00 m2

  - podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, beton B-7,5 Mpa, 528,00 m2

  - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej, 185,00 m

3.Nawierzchnia

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem, 528,00 m2

4. Znaki drogowe

a.    pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm, sztuk 6,0

b.    pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o

powierzchni ponad 0,3 m2, sztuk 6,0

5. Odwodnienie

- budowa kolektora deszczowego z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zew.

315 mm, 60,00 m

- studzienki ściekowe uliczne o średnicy 600 mm z wpustami ulicznymi z

podłączeniem do studzienki rewizyjnej, 3,00 szt.

- studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm i

głębokości  2000 mm w gotowym wykopie – podstawa studni murowana,

2,00 szt.