PGKS 341-1-1/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: „ Budowa ulic na osiedlu usługowo-handlowym Skarpa III

w Lidzbarku”

CPV –-  45.23.32.52.-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

1. Pełna nazwa zamawiającego:

GMINA Lidzbark 13- 230 Lidzbark, ul. Sądowa 21

2. REGON: 1303779442 NIP : 571-16-29-663

3. Internet: www.bip.umig,lidzbark.pl  e-mail: umig@lidzbark.pl

4. Numer telefonu: 023 69 61 505, faks: 023 69 62 107

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „ Budowa ulic na osiedlu usługowo-handlowym Skarpa III w Lidzbarku”

1) Ulica Jaworowa w Lidzbarku o dług. 358,80m

Zamówienie obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na :

Roboty ziemne:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym, inwentaryzacja  geodezyjna powykonawcza na długości 358,80m,

- wykopy wykonywane spycharkami kW. Grunt kat. I-III 423m3,

- roboty ziemne wykonane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hałdach  z transportem urobku na odl. do 1km, grunt kat. I-III - 335m3,

- formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3m spycharkami, grunt. kat I-II – 88m3.

Podbudowa:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 18472,

- warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie grub. 5cm- 18472,

- krawężniki betonowe 15x30cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cement.-piaskowej - 718m,

- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 1,70m3.

Nawierzchnia:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8cm. szarej układane na podsypce cement. – piask. , spoiny wypełnione piaskiem - 1847m2.

Oznakowanie:

- pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50mm - 5szt.,

- pionowe znaki drogowe ( zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne) – o pow. ponad 0,3m2

– 8szt.,

- pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o pow. do 0,3m2 - 2szt.

2) Ulica Topolowa II w Lidzbarku o dług. 83,20m

Zamówienie obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na :

Roboty ziemne:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym, inwentaryzacja  geodezyjna powykonawcza na długości 83,20m,

- wykopy wykonywane spycharkami kW. Grunt kat. I-III 162m3,

- roboty ziemne wykonane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hałdach  z transportem urobku na odl. do 1km, grunt kat. I-III - 116m3,

- formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3m spycharkami, grunt. kat I-II – 45m3.

Podbudowa:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -  528m2,

- warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie grub. 5cm- 528m2,

- podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, beton B-7,5 Mpa-528m2,

- krawężniki betonowe 15x30cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cement.-piaskowej – 185m.

Nawierzchnia:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8cm. szarej układane na podsypce cement. – piask. , spoiny wypełnione piaskiem - 528m2.

Oznakowanie:

a) pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50mm - 6szt.,

- pionowe znaki drogowe ( zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne) – o pow. ponad 0,3m2

– 8szt.,

- pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o pow. do 0,3m2 - 6szt.

Odwodnienie:

- budowa kolektora deszczowego z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zew. 315mm – 60m,

- studzienki ściekowe uliczne o średnicy 600mm z wpustami ulicznymi z podłączeniem do studzienki rewizyjnej – 3szt.,

- studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1000mm i głębokości 2000mm w gotowym wykopie- podstawa studni murowana – 2szt.

Szczegółowy zakres robót określa:

a) przedmiar robót i kosztorys ofertowy – załącznik Nr 8 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2008r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, w szczególności wykonali

w  okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

jedną  robotę budowlaną o wartości co najmniej 200 000,00 zł, odpowiadającą swoim rodzajem

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują osobami

posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej .

Osoba pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w

szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50 % wartości

zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są

złożyć następujące dokumenty:

a) Zamawiający celem potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej

działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy, żąda załączeni do oferty

następujących dokumentów:

-  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

-  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego

organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 4 - 8 Prawa  zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

-  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9

Prawa  zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

-  Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

wystawione nie wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-  Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał

techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda

następujących dokumentów:

- Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót

budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających

swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem

ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3 do SWZ).

- Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

(załącznik nr 4 do SIWZ).

- Kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy w dziedzinie konstrukcyjno -budowlanej oraz

aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby budowlanej.

- Sporządzenie i załączenie do oferty wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i

urządzeń, jakie posiada wykonawca (załącznik nr 5 do SIWZ).

- Informacje o podwykonawstwie (załącznik nr 6 do SIWZ

c) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

-  Załączenia do oferty informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na

kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

-  Załączenia do oferty polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego, że wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

a) Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

b) Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą, telefaksu (na numer wskazany w punkcie 1. SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1. SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

c) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Mariusz Badaczewski, tel. 023 6961505 wew.43.

VIII. Wymagania dotyczące wadium:

Wykonawca nie wymaga  wniesienia wadium.

Dopuszczalne formy wniesienia wadium:

a) w pieniądzu przelewem,

numer konta zamawiającego : BS Działdowo z /s w Lidzbarku 47 8215 0006 2001 0000 0941 0001

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancja bankowa,

d) gwarancja ubezpieczeniowa,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

Za termin wniesienia wadium w przypadku przelewu bankowego uważa się datę i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego.

Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

IX. Termin związania z ofertą:

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

A. Kosztorys

Kosztorysy ofertowe muszą być wypełnione z uwzględnieniem nakładów rzeczowych na poszczególne pozycje w branży drogowej. Kosztorys stanowić będzie załącznik do oferty (załącznik nr 8 do SIWZ).

B. Oferta

Ofertę stanowi wypełniony druk FORMULARZ OFERTY, z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ).

C. Wzór umowy

Do oferty wykonawca dołączy zaakceptowany i parafowany na każdej stronie wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

D. Dokumenty , o których mowa w pkt VI Specyfikacji,

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Sposób przygotowania oferty:

a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim

b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

4. Opakowanie i oznakowanie ofert :

a) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok. nr 9 - sekretariat.

b) Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób:

„ Budowa ulic na osiedlu usługowo-handlowym Skarpa III w Lidzbarku” ( – ul. Jaworowa i Topolowa).

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miasta Gminy w Lidzbarku ul. Sądowa 21, pok. nr 9 - sekretariat

· Termin składania ofert: 18.02.2008 r. do godz. 10.00

· Termin otwarcia ofert: 18.02.2008 r. godz. 10.30

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy ,którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w  obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy)

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem

a) cena 100%

b) Sposób dokonania oceny wg. wzoru:  ocena = [(CN : CB) * 100] * waga ,

gdzie: CN –cena oferty o najmniejszej cenie, CB – cena oferty badanej

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie powinno zostać wniesione w następujących formach (formie do wyboru wykonawcy):

a) w pieniądzu przelewem,

numer konta zamawiającego : BS Działdowo z /s w Lidzbarku 47 8215 0006 2001 0000 0941 0001

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancja bankowa,

d) gwarancja ubezpieczeniowa,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich

warunkach:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w

toku postępowania o udziale zamówienia;

Wykonawcom a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych "Środki Ochrony Prawnej",

określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu . Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.193 Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Wykaz załączników:

1) Formularz ofertowy

2) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

3) Doświadczenie zawodowe

4) Informacja o personelu

5) Wykaz sprzętu

6) Informacja o podwykonawcach

7) Wzór umowy

8) Kosztorysem ofertowy.

Zatwierdził dnia 18 stycznia 2007r.

BURMISTRZ LIDZBARKA

Jan Rogowski

### Załącznik do SIWZ nr 1

...................................................

(nazwa oferenta)

..................................................

(siedziba oferenta)

#### Formularz oferty

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr postępowania PGKS 341-1-1/08 na:

„ Budowa ulic na osiedlu usługowo-handlowym Skarpa III w Lidzbarku” ( – ul. Jaworowa i Topolowa).

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej w

zakresie określonym w przedmiarach robót i w wymaganym przez Zamawiającego

terminie za cenę ryczałtową:

Netto ................................................................. plus

VAT ................................................................ złotych

Razem brutto

...........................................................................złotych

Słownie

................................................................................................................................................

2. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom wymienionym w załączniku nr 6.

4. Wadium w kwocie ..................................................... zł zostanie wniesione w dniu

.......................................... w formie ............................................................................

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega

przepadkowi.

6. Deklarujemy wypłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie

....................................................................................................................................

7. Załącznikami do niniejszych ofert są:

(1) ....................................................................

(2) ....................................................................

(3) ....................................................................

(4) ....................................................................

(5) ....................................................................

(6) ....................................................................

(7) ....................................................................

(8) ....................................................................

(9) ....................................................................

.............................................................

(upoważniony przedstawiciel)

dnia ................................................

### Załącznik do SIWZ nr 2

#### Oświadczenia oferenta

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

.............................................................

(upoważniony przedstawiciel)

dnia .......................................................

Załącznik do SIWZ nr 3

###### DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Nazwa Przedsiębiorstwa: .............................................................................................................

Adres Przedsiębiorstwa: ...............................................................................................................

Numer telefonu: .............................................. Numer fax: ..........................................................

| Rodzaj robót | Wartość robót | Czas realizacji Początek Zakończenie | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- |

*załączyć minimum 2 referencje

.............................................................

(upoważniony przedstawiciel)

dnia ................................................

Załącznik do  SIWZ nr 4

Personel

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebność

personelu kierowniczego

Nazwa oferenta: ............................................................................................................................

Adres oferenta: .............................................................................................................................

Numer telefonu: .............................................. Numer fax: ..........................................................

| Nazwisko i imię | Wykształcenie | Proponowane przeznaczenie (zakres wykonywanych czynności) | Lata doświadczeń | Opis doświadczeń (techniczne i kierownicze) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................................................................

(upoważniony przedstawiciel)

dnia ................................................................

### Załącznik do  SIWZ nr 5

Wykaz Sprzętu

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń

Nazwa oferenta: ...........................................................................................................................

Adres oferenta: .............................................................................................................................

Numer telefonu: .............................................. Numer fax: .............................................

| Opis (rodzaj nazwa producenta) | Liczba jednostek | Rok produkcji | Własny lub dzierżawiony (nazwa właściciela) | Rok produkcji Własny lub dzierżawiony (nazwa właściciela) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sprzęt budowlany |  |  |  |  |
| B. Pojazdy |  |  |  |  |

.............................................................

(upoważniony przedstawiciel)

dnia ...................................................

Załącznik do SIWZ nr 6

##### PODWYKONAWCY

Wykaz osób i podmiotów

Nazwa oferenta: ...........................................................................................................................

Adres oferenta: .............................................................................................................................

Numer telefonu: .............................................. Numer fax: ..........................................................

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Rodzaj powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

Wartość zamówienia : .............................................................................................................................

Wartość części zamówienia wykonanych przez podmioty krajowe: ..........................................................

Procentowy udział podmiotów krajowych : ...............................................................................................

.

............................................................

(upoważniony przedstawiciel)

dnia ................................................

Załącznik do SWIZ nr 7

- Wzór-

UMOWA

O ROBOTY BUDOWLANE Nr ........... /08

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu .................................. 2008r.

po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

pomiędzy Gminą Lidzbark,

REGON: 1303779442 NIP : 571-16-29-663

reprezentowanym przez:

1) Pana Jana Rogowskiego – Burmistrza Lidzbarka

przy kontrasygnacie Pani Gabrieli Sadowskiej – Skarbnika Miasta i Gminy

zwanym dalej Zamawiającym,

a ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1) .............................................................

2).............................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest „ Budowa ulic na osiedlu usługowo-handlowym Skarpa III w Lidzbarku” (– ul. Jaworowa i Topolowa II).

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Zamówienie obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na :..............................................................................................................................................................

3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia ustala się na dzień ................................. 2008r.

2. Czas wykonania umowy  do dnia 30 maja 2008r.

§ 4

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie tj............................................................................................................. (słownie złotych: )powinno zostać wniesione w dniu podpisania umowy , w następujących formach (formie do wyboru wykonawcy):

a) w pieniądzu przelewem,

numer konta zamawiającego : BS Działdowo z /s w Lidzbarku 47 8215 0006 2001 0000 0941 0001

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancja bankowa,

d) gwarancja ubezpieczeniowa,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

2.Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

a) 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

b) pozostałe 30% w ciągu 14 dni po upływie gwarancji jakości.

§ 5

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem.

§ 6

Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których

posiadanie wszedł wykonując zamówienie.

§ 7

W przypadku niewykonania zakresu robót zawartych w umowie jak i w kosztorysie ofertowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wartości zamówienia o wartość danego elementu zamówienia.

§ 8

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości.

# netto ......................................... zł;

VAT .......................................... zł;

# brutto ....................................... zł;

(słownie złotych: ....................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1:

a) obejmuje podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych świadczeń zamawiającego,

b) obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.

3. Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi fakturą na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu końcowego w wysokości :

- 70% wartości przedmiotu umowy po zakończeniu robót ,

- 30% wartości przedmiotu umowy po przedłożeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na konto Wykonawcy .................................................................................... w terminie 21 dni , od daty jej doręczenia.

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 9

1. Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 3 Umowy z winy Wykonawcy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 7 za każdy dzień zwłoki.

2. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu  Wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.

§ 10

1. Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty Zamawiający może potrącić do 10% wartości wynagrodzenia netto.

2. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11

1. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy za tygodniowym wypowiedzeniem.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

b) w razie złożenia wniosku o upadłość lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

d) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

e) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

f) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

§ 13

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                                              Wykonawca:

# Załącznik do SWIZ nr 8

KOSZTORYS OFERTOWY NA PRZEBUDOWĘ ULICY JAWOROWEJ

## W LIDZBARKU O DŁUGOŚCI 358,80m

| Lp. | Podstawa wyceny |  | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| P1* |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0,3588 |  |  |
| P2* |  |  | Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii I-III | m3 | 423,000 |  |  |
| P3* |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,60m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowyład. do 5t na odl. do 1km.Grunt kat. I-III | m3 | 335,000 |  |  |
| P4* |  |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 88,000 |  |  |
| P5* |  |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 1847,000 |  |  |
| P6* |  |  | Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczona mechanicznie o grubości 5 cm | m2 | 1847,000 |  |  |
| P7* |  |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, beton B-7,5 MPa | m2 | 1847,000 |  |  |
| P8* |  |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 718,000 |  |  |
| P9* |  |  | Budowa studzienek kanalizacji deszczowej o średnicy 600 mm z wpustami ulicznymi | szt. | 3,00 |  |  |
| P10* |  |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 1847,000 |  |  |
| P11* |  |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 5,000 |  |  |
| P12* |  |  | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 | szt. | 8,000 |  |  |
| P13* |  |  | Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3 m2 | szt. | 2,000 |  |  |

|  | Wartość kosztorysu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podatek VAT(VAT)= 22%WK |  |
|  | Wartość końcowa kosztorysu: |  |

Załącznik do SWIZ nr 9

KOSZTORYS OFERTOWY NA PRZEBUDOWĘ ULICY TOPOLOWEJ II

## W LIDZBARKU O DŁUGOŚCI 83,20 m

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| P1* |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0,0832 |  |  |
| P2* |  | Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii I-III | m3 | 162,000 |  |  |
| P3* |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,60m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowyład. do 5t na odl. do 1km.Grunt kat. I-III | m3 | 116,000 |  |  |
| P4* |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 45,000 |  |  |
| P5* |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 528,000 |  |  |
| P6* |  | Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczona mechanicznie o grubości 5 cm | m2 | 528,000 |  |  |
| P7* |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, beton B-7,5 MPa | m2 | 528,000 |  |  |
| P8* |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 185,000 |  |  |
| P9* |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 528,000 |  |  |
| P10* |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 6,000 |  |  |
| P11* |  | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 | szt. | 6,000 |  |  |
| P12* |  | Budowa kolektora deszczowego z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zew. 315 mm | m | 60,00 |  |  |

| P13* |  | Studzienki ściekowe uliczne o średnicy 600 mm z wpustami ulicznymi z podłączeniem do studzienki rewizyjnej | szt. | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P14* |  | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm i głębokości 2000 mm w gotowym wykopie – podstawa studni murowana | szt. | 2,00 |  |  |

|  | Wartość kosztorysu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podatek VAT(VAT)= 22%WK |  |
|  | Wartość końcowa kosztorysu: |  |