KOSZTORYS OFERTOWY NA PRZEBUDOWĘ ULICY PODLEŚNEJ

W LIDZBARKU O DŁUGOŚCI 234,60 m

| Lp. | Podstawa wyceny |  | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| P1* |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0,2346 |  |  |
| P2* |  |  | Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii I-III | m3 | 474,0000 |  |  |
| P3* |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,60m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowyład. do 5t na odl. do 1km.Grunt kat. I-III | m3 | 391,000 |  |  |
| P4* |  |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 83,000 |  |  |
| P5* |  |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 1233,000 |  |  |
| P6* |  |  | Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczona mechanicznie o grubości 5 cm | m2 | 1233,000 |  |  |
| P7* |  |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, beton B-7,5 MPa | m2 | 1233,000 |  |  |
| P8* |  |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 580,000 |  |  |
| P9* |  |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 1233,000 |  |  |
| P10* |  |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 6,000 |  |  |

|  | Wartość kosztorysu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podatek VAT(VAT)= 22%WK |  |
|  | Wartość końcowa kosztorysu: |  |