Dodatek  nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – Wyrównywanie różnic między regionami

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | 1 | - samochód 20m.(19+1) osobowy; - szer.: min. 2000mm, - dług. całkowita: powyżej 7000mm, - wys. wewnętrzna min. 1800mm, - rozstaw osi max.: 4000mm, - dopuszczalna masa całkowita min. 5000kg - czołowa szyba autobusu jednoczęściowa, wklejana do nadwozia, - kolor zewnętrzny – inny niż biały, - ściany i dach izolowane cieplnie, gwarantujące nie przedostawanie się wód opadowych i pyłów do wnętrza autobusu, - poszycie zewnętrzne wykonane z materiałów wysoce odpornych na korozje, - wentylacja autobusu (naturalna lub wymuszona), - wnętrze wykładziny w kolorze dopasowane do ogólnej kolorystyki, - podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwą do sprzątania i mycia na całej długości autobusu, - uchwyty i poręcze dla pasażerów wykonane w technologii zapewniającej brak korozji, funkcjonalność i estetykę w całym okresie trwałości autobusu, - fotel kierowcy tapicerowany z poduszką pneumatyczną, - siedzenia pasażerskie miękkie, tapicerowane, mocowane na szynach w celu łatwego demontażu i montażu, - ilość drzwi 3: - pasażerskie elektryczne min. wys. 190cm sterowane z miejsca kierowcy , - tylne drzwi dwuskrzydłowe mechaniczne, - od kierowcy mechaniczne, - silnik moc min. 140KM z bezpośrednim wtryskiem paliwa, - poj. skokowa min. 2900cm3, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - układ hamulcowy hydrauliczny, hamulce tarczowe na obu osiach, - system ABS, - instalacja elektryczna-napięcie 12V, - pozostałe wyposażenie: - 2 komplety zaczepów dla wózków z niepełnosprawnymi ( w tym pasy) , - wyłaz dachowy, - najazdowa platforma dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - wewnętrzna półka bagażowa min. po jednej stronie, - autobus powinien być oznakowany, że służy do przewozu osób niepełnosprawnych z tyłu i z przodu, - alarm , - tachograf elektroniczny, - obniżony stopień wejściowy |

Oferowany autobus winien  być zbudowany w taki sposób , aby spełniał wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. Nr 32, poz.262 z późn. zm.) oraz był zgodny z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o Ruchu Drogowym ( tj. Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.).

Uwaga!

Oferowany autobus powinien posiadać stosowną homologację.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.