| KOSZTORYS INWESTORSKI NA PRZEBUDOWĘ ULICY LEŚNEJ O DŁUGOŚCI 140,00 m W LIDZBARKU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | podstawa wycen | OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWEJ | JEDN | ILOŚĆ | CENA JEDNO-STKOW | WARTOŚĆ NETTO ZŁ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | I.ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1. | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną | km | 0,140 |  |  |
| 2. | KNNR1 0213-0100 | Wykopy wykonywane spycharkami gąsienic. 75 KM w gruncie kat.I-III | m3 | 230,00 |  |  |
| 3. | KNNR1 0215-0300 | Przemieszczenie gruntu kat. I-III uprzednio odspojonego na nasypy i hałdy odl. do 30 m spycharkami gąsienic. 75 KM | m3 | 92,00 |  |  |
| 4. | KNNR1 0407-0100 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3m spycharkami gąsienic. 75 KM, grunt kat. I-II | m3 | 92,00 |  |  |
|  |  | II. PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 5. | KNNR6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samoj. i walca wibracyjnego w grun. kat. II-VI | m2 | 710,00 |  |  |
| 6. | KNNR6 0106-0400 | Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie grubości 5 cm | m2 | 710,00 |  |  |
| 7. | KNNR6 0109-0300 | Podbudowa z betonu klasy: B 6 do 9 MPa grubośc warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 710,00 |  |  |
| 8. | KNNR6 0403-0301 | Krawężniki betonowe wystajace 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cement.-piaskowej | m | 295,00 |  |  |
| 9. | KNNR6 0101-0300 | Wykonanie koryta o głębokości śred. 30 cm przy użyciu równiarki samoj. I walca wibrac. samojezdn. | m2 | 88,50 |  |  |
| 10. | KNNR6 1305-0100 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15 objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 x 1,0=1,0 m3 | m3 | 1,00 |  |  |
|  |  | III . N A W I E R Z C H N I A |  |  |  |  |
| 11. | KNNR6 0502-0300 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej układanej na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 710 |  |  |
|  |  | IV . O Z N A K O W A N I E |  |  |  |  |
| 12. | KNNR6 0702-0100 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych sredn. 50 mm | szt. | 2 |  |  |
| 13. | KNNR6 0702-0500 | Znaki drogowe trójkątne i kwadratowe foliowane | szt. | 2 |  |  |
|  |  | V. Odwodnienie ( w ul. Granicznej) |  |  |  |  |
| 14 | KNR-W-2-180524 | Budowa kolektora deszczowego z PCV łącząnych na wcisk o średnicy 315/9,2 mm | m | 83,00 |  |  |
|  | KNR-W-2-180524 | Budowa kolektora deszczowego z PCV łącząnych na wcisk o średnicy 250/7,3 mm | m | 23,00 |  |  |
| 15 | KNR-W 2 19 0524-01 | Studzienki ściekowe uliczne o średnicy 600 mm z wpustami ulicznymi z podłączeniem do studni rewizyjnej | szt. | 2 |  |  |
| 16 | KNR W 2-180513-07 | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śednicy wewnętrznej 1000 mm i głędokości 2000 mm w gotowym wykopie - podstawa studni murowana | szt. | 2 |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO: | zł |  |  |  |
|  |  | PODATEK VAT 22 % | zł |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO: | zł |  |  |  |