Załącznik Nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS  OFERTOWY

Przebudowa ulicy Myśliwskiej o dl 120 m w LIDZBARKU

| LP | podstawa wycen | OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWEJ | JEDN | ILOŚĆ | CENA JEDNO-STKOW | WARTOŚĆ NETTO ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | I.ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1. | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną | km | 0,120 |  |  |
| 2. | KNNR1 0213-0100 | Wykopy wykonywane spycharkami gąsienic. 75 KM w gruncie kat.I-III | m3 | 108,00 |  |  |
| 3. | KNNR1 0215-0300 | Przemieszczenie gruntu kat. I-III uprzednio odspojonego na nasypy i hałdy odl. do 30 m spycharkami gąsienic. 75 KM | m3 | 32,40 |  |  |
| 4. | KNNR1 0407-0100 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3m spycharkami gąsienic. 75 KM, grunt kat. I-II | m3 | 32,40 |  |  |
|  |  | II. PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 5. | KNNR6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samoj. i walca wibracyjnego w grun. kat. II-VI | m2 | 1064,00 |  |  |
| 6. | KNNR6 0106-0400 | Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie grubości 5 cm | m2 | 1064,00 |  |  |
| 7. | KNNR6 0109-0300 | Podbudowa z betonu klasy: B 10 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1064,00 |  |  |
| 8. | KNNR6 0403-0301 | Krawężniki betonowe wystajace 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cement.-piaskowej | m | 303,12 |  |  |
| 9. | KNNR6 0101-0300 | Wykonanie koryta o głębokości śred. 30 cm przy użyciu równiarki samoj. I walca wibrac. samojezdn. | m2 | 83,80 |  |  |
|  |  | III . N A W I E R Z C H N I A |  |  |  |  |
| 10. | KNNR6 0502-0300 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej układanej na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 1064,00 |  |  |
|  |  | IV . O Z N A K O W A N I E |  |  |  |  |
| 11. | KNNR6 0702-0100 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych sredn. 50 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 12. | KNNR6 0702-0500 | Znaki drogowe trójkątne i kwadratowe foliowane | szt. | 2,00 |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO: | zł |  |  |  |
|  |  | PODATEK VAT 22 % | zł |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO: | zł |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………