### OPRACOWANIE ZAWIERA

UWAGI WSTĘPNE

I.  	     CZĘŚĆ PIERWSZA – OBIEKTY LĄDOWE

  - Ścieżka rowerowa

  - Plac gier

  - Wiata

  - Fontanna

### II.  	     CZĘŚĆ DRUGA – OBIEKTY NAWODNE

- Stanica wodna

- Pomost kąpielowy

- Pomost nr1 „łukowy

- Pomost nr 2 „średni”

5.   Pomost nr 3 „mały”

### III.	    CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# RYSUNKI

Rys. I.	Mapa							1:2000

Rys. II.	Plan zagospodarowania terenu			1:500

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Rys. A-1 Rzut „ronda”						1:200

Rys. A-2 Rzut zatok						1:100

Rys. A-3 Rzut zatok						1:100

Rys. A-4 Rzut zatoki, przekroje					1:100

FONTANNA

Rys. B-1 Rzut fundamentów					1:100

Rys. B-2 Rzut przyziemia					1:100

Rys. B-3 Rzuty, przekrój						1:50

Rys. B-4 Detal siedziska						1:50

Rys. B-5 Przekrój, detal fontanny				1:50

Rys. B-6 Przekroje						1:20

Rys. B-7 Widoki							1:100

PLAC GIER

Rys. C-1 Rzut fundamentów					1:100

Rys. C-2 Rzut							1:100

Rys. C-3 Rzut – widok z góry					1:100

Rys. C-4 Przekroje						1:50

Rys. C-5 Widoki placu						1:100

Rys. C-6 Detal pergoli						1:20

WIATA

Rys. D-1 Rzut fundamentów					1:50

Rys. D-2 Rzut przyziemia					1:50

Rys. D-3 Rzut więźby zadaszenia				1:50

Rys. D-4 Rzut zadaszenia					1:50

Rys. D-5 Przekrój A – A						1:50

Rys. D-6 Widoki							1:50

Rys. D-7 Widoki							1:50

POMOST NR 1 - „ŁUKOWY”

Rys. E-1	Układ palowania					1:50

Rys. E-2	Rzut - układ belek					1:50

Rys. E-3	Rzut - deskowanie					1:50

Rys. E-4	Widok z boku - palowanie				1:50

Rys. E-5	Przekrój A - A					1:50

POMOST NR 2 - „ŚREDNI”

Rys. F-1	Układ palowania					1:100

Rys. F-2	Rzut - układ belek					1:100

Rys. F-3	Rzut - deskowanie					1:100

Rys. F-4	Przekrój 1 - 1, 2 - 2					1:20

Rys. F-5	Przekrój 3 - 3						1:20

Rys. F-6	Przekrój 4 - 4						1:20

Rys. F-7	Przekrój 3 – 3, Widoki				1:50

POMOST NR 3 - „MAŁY”

Rys. G-1	Układ palowania					1:50

Rys. G-2	Rzut - układ belek					1:50

Rys. G-3	Rzut - deskowanie					1:50

Rys. G-4.	Przekrój A - A					1:50

Rys. G-5	Widok z boku - palowanie				1:50

POMOST KĄPIELOWY

Rys. H-1	Układ palowania					1:200

Rys. H-2	Konstrukcja pomostu					1:200

Rys. H-3	Rzut deskowania					1:200

Rys. H-4	Palowanie – przekroje				1:200

Rys. H-5	Przekrój 1-1						1:20

Rys. H-6	Przekrój 2-2						1:20

Rys. H-7	Przekrój 3-3						1:20

Rys. H-8	Przekrój 4-4						1:20

Rys. H-9	Przekrój 5-5						1:20

Rys. H-10	Detal 1							1:20

Rys. H-11	Detal 2							1:20

-	Zadaszenie

Rys. H-12	Rzut							1:50

Rys. H-13	Konstrukcja						1:50

Rys. H-14	Elewacje						1:50

Rys. H-15	Elewacje						1:50

-    Wieża skoków

Rys. H-16	Rzut poziom +0,30m					1:20

Rys. H-17	Rzut poziom +1,71m					1:20

Rys. H-18	Rzut poziom +3,42m					1:20

Rys. H-19	Rzut z góry  +3,42m					1:20

Rys. H-20	Przekrój A-A				   		1:20

Rys. H-21	Przekrój B-B						1:20

Rys. H-22	Przekrój C-C						1:20

Rys. H-24	Widok wieży						1:50

STANICA WODNA

Rys. J-1	Rzut palowania					1:100

Rys. J-2	Rzut belek podwalinowych				1:100

Rys. J-3	Rzut przyziemia					1:100

Rys. J-4	Rzut więźby dachowej				1:100

Rys. J-5	Rzut dachu						1:100

Rys. J-6	Przekrój A – A					1:100

Rys. J-7	Przekrój 1 – 1						1:100

Rys. J-8	Elewacja Pd. i wsch.					1:100

Rys. J-9	Zestawienie stolarki					1:50

UWAGI WSTĘPNE

### Podstawa opracowania

- program użytkowy Inwestora

- koncepcja zatwierdzona przez Inwestora

- Decyzja nr 4/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

z dnia  14 .03. 2008 r. wydana przez Burmistrza Lidzbarka

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- normy i normatywy techniczne

Projektowane obiekty stanicy wodnej, pomosty rekreacyjne i wędkarskie oraz  modernizowany pomost kąpielowy na plaży miejskiej stanowią część inwestycji mającej w zamierzeniu zagospodarowanie fragmentu nabrzeża (od Jeziorka Wlewskiego do plaży miejskiej) Jeziora Lidzbarskiego. Celem tej inwestycji jest stworzenie przestrzeni służącej rekreacji, sportowi oraz zabawie przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału turystycznego niewykorzystywanego do chwili obecnej należycie.

Obiekty dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego mieszczą się na działce nr 20, która obejmuje swym zasięgiem Jezioro Lidzbarskie wraz z nabrzeżem. Właścicielem w/w działki jest skarb państwa w imieniu którego, rozporządza nim marszałek woj. Warmińsko – Mazurskiego.

Wzdłuż pasa nabrzeża rozlokowane są następujące obiekty:

- zmodernizowana fontanna,

- plac rekreacyjny,

- „ścieżka zdrowia” – ciąg urządzeń do ćwiczeń fizycznych,

- wiata widokowa,

- pomosty,

- modernizacja i rozbudowa pomostu kąpielowego wraz ze zjeżdżalnią wodną ,

- stanica wodna dla WOPR-u i klubu kajakarskiego.

1.   Ścieżka rowerowa

Uwagi ogólne

Trasa ścieżki rowerowej wytyczona jest wzdłuż jeziora. Łączy się ona z rozlokowanymi wzdłuż promenady pomostami , stanowiącymi wzbogacający element całego założenia. Do promenady przylegają wysepki z ławkami. Ścieżka jest jakby osią spinającą wszystkie obiekty założenia. Wzdłuż ścieżki rozlokowane są miejsca postojowe dla rowerów ze stojakami na rowery.

Podstawowe parametry obiektu

- powierzchnia zabudowy			2592m²

Nawierzchnia

Nawierzchnię ścieżki stanowi kostka betonowa - proponowany typ K-1 starobruk ( producent firma Kamal) w kolorze piaskowym ,kładziona na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 – 5cm, płyty chodnikowe 30x30 oraz na fragmentach kostka brukowa.

2.   Fontanna

Uwagi ogólne

Miejsce to przeznaczone jest dla odpoczynku i spotkań. Jednym z elementów tego założenia jest fontanna, oraz murki oporowe z wkomponowanymi weń ławkami, ukształtowane łukowo wokół fontanny.

Podstawowe parametry obiektu

- powierzchnia zabudowy			320m²

Fundamenty

Beton B-20 zbrojony prętami  12 A-O, strzemiona  6 co 10 cm .

Mur oporowy

Wykonany z betonu B-20 zbrojony prętami  12 A-O, strzemiona  6 co 10 cm .

Mur licowany kostką brukową 4x4 cm. Do zewnętrznej strony muru przylega nasyp ziemny do wys. 80cm przeznaczony pod nasadzenia zieleni.

Fontanna

Jednym z elementów tego założenia jest ciek wodny, którego spływ ukształtowany jest kaskadowo. Wnętrze wykonane z szalowanego betonu B-20, licowanego kostką brukową j.w. łączona zaprawą wodoszczelną. Wewnątrz fontanny znajduje się komora na urządzenia związane z obiegiem wody.

Nawierzchnia

Nawierzchnię stanowi kostka brukowa ,kładziona na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 – 5cm

Elementy drewniane

Wykonać jak na rysunkach. Konserwowane drewnochronem w kolorze tekowym.

3.   Plac gier

Uwagi ogólne

Jest to miejsce które mając charakter punktu widokowego jest także miejscem gdzie można na wolnym powietrzu grać w ping ponga oraz gry planszowe. Od strony południowej na fragmencie placu nadwieszona jest drewniana pergola. Z zewnątrz mury otaczające plac obsypany jest nasypem ziemnym porośniętym trawą. Plac od północy otwarty jest w kierunku jeziora. Jednym z elementów tego założenia są murki oporowe z wkomponowanymi weń ławkami, ukształtowane łukowo.

Podstawowe parametry obiektu

- powierzchnia zabudowy			189m²

Fundamenty

Beton B-20 zbrojony prętami  12 A-O, strzemiona  6 co 10 cm .

Mur oporowy

Wykonany z betonu B-20 zbrojony prętami  12 A-O, strzemiona  6 co 10 cm .

Mur licowany kostką brukową 4x4 cm. Do zewnętrznej strony muru przylega nasyp ziemny do wys. 80cm przeznaczony pod nasadzenia zieleni.

Nawierzchnia

Nawierzchnię placu stanowi kostka betonowa - proponowany typ K-1 starobruk ( producent firma Kamal) w kolorze piaskowym ,kładziona na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 – 5cm.

Elementy drewniane

Wykonać jak na rysunkach. Konserwowane drewnochronem w kolorze tekowym.

Słupki pergoli wykonane z drewna ( części łukowe składają się z trzech warstw łączonych na mijankę wg rysunku, zbijane gwoźdźmi ), elementy proste wykonane z jednego kawałka drewna. Słupki posadowione są w „gniazdach” stalowych wg rys. zamocowanych w podłożu betonowym.

Między poziomymi elementami pergoli rozpięte są stalowe linki  4, napinane śrubą rzymską.

4.   Wiata

Uwagi ogólne

Wiata stanowi w całej trasie promenady wzdłuż jeziora miejsce odpoczynku, stanowi ona interesujący punkt widokowy. Owalna  przestrzeń, przekryta zadaszeniem pod którym znajdują się ławki, jest także miejscem gdzie można korzystać z grila. Wiata może stanowić miejsce sobotnio niedzielnego wypoczynku.

Przedłużeniem tego założenia jest okazały pomost, który wraz z wiatą stanowi kompozycyjną całość . Z zewnątrz mury otaczające wiatę obsypany jest nasypem ziemnym porośniętym trawą.

Podstawowe parametry obiektu

- powierzchnia zabudowy			111m²

Fundamenty

Beton B-20 zbrojony prętami  12 A-O, strzemiona  6 co 10 cm .

Mur oporowy

Wykonany z betonu B-20 zbrojony prętami  12 A-O, strzemiona  6 co 10 cm .

Mur licowany kostką brukową 4x4 cm. Do zewnętrznej strony muru przylega nasyp ziemny do wys. 80cm przeznaczony pod nasadzenia zieleni.

Nawierzchnia

Nawierzchnię placu stanowi kostka betonowa - proponowany typ K-1 starobruk ( producent firma Kamal) w kolorze piaskowym ,kładziona na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 – 5cm.

Więźba

Więźba drewniana stanowią krokwie łukowe 8x16. Oparte na słupach drewnianych 16x16cm.

Dach

Podstawę pokrycia dachu stanowi deskowanie gr. 2,5cm . Pokrycie stanowi gont bitumiczny w kolorze beżowym.

# II.  	     CZĘŚĆ DRUGA – OBIEKTY NAWODNE

- Stanica wodna

Obiekt zlokalizowany jest przy nabrzeżu plaży miejskiej, na południe od pomostów kąpielowych. Podzielony jest na dwie części posiadające oddzielne wejścia. Część północno – wschodnia przeznaczona jest dla kajakarskiego klubu sportowego, część południowo – wschodnia przeznaczona jest dla WOPR-u. Główną funkcją obiektu jest magazynowanie i przechowywanie sprzętu pływającego. Pomieszczenia magazynowe posiadają kanał wodny       do spławiania sprzętu wodnego, natomiast na zewnątrz obiektu (od strony jeziora) znajdują       się pomosty służące do cumowania łodzi. Obiekt stanicy swoim wyglądem nawiązuje do kształtu  łodzi odwróconej do góry dnem.

Przed rozpoczęciem budowy stanicy należy rozebrać jeden z dwóch istniejących hangarów magazynowych. Po wybudowaniu stanicy należy rozebrać drugi hangar, który w okresie budowy przejmie funkcje rozebranego uprzednio hangaru.

Zestawienie powierzchni i kubatur

POWIERZCHNIA DZIAŁKI			662,0 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY			383,2  m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA			259,6 m2

POWIERZCHNIA POMOSTÓW			46,2 m2

KUBATURA						1288,7  m3

RZĘDNA POZIOMU  0.00                                      128,0 m n.p.m.

Zestawienie pomieszczeń

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. m 2 | posadzka |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | magazyn kajaków | 92,6 | podłoga drewniana |
| 02 | magazyn | 76,8 | podłoga drewniana |
| 03 | pakamera kajaki | 7,7 | podłoga drewniana |
| 04 | pakamera - WOPR | 10,4 | podłoga drewniana |
| 05 | magazyn WOPR | 92,9 | podłoga drewniana |
|  | RAZEM: | 280,4 |  |

| Nr | pozostałe | Pow. m 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 | pustka nad wodą | 18,6 | - |
| 07 | pustka nad wodą | 18,6 | - |
|  | RAZEM: | 37,12 |  |
| Nr | pomosty stałe | Pow. m 2 | posadzka |
| 08 | pomost | 4,9 | drewniane |
| 09 | pomost | 22,0 | drewniane |
| 10 | pomost | 8,7 | drewniane |
|  | RAZEM: | 35,6 |  |

Opis budowlany – stan surowy

Wykonawstwo

-   budynek wykonany metodą tradycyjną

-   roboty ziemne: wykonane ręcznie i maszynowo

Konstrukcja obiektu

-   konstrukcja – szkielet drewniany

Fundamenty

- posadowienie stanowi układ palowania, pale  28 cm (główne),                                24cm (pozostałe) zagłębione w gruncie na 3m. Pale wbijane w grunt przy użyciu  kafara . Pale konserwowane solankowym środkiem konserwującym „Intralit”, zewnętrznie pokrywane „Drewnochronem”.

Poza taflą jeziora pale posadowione na stopach fundamentowych – żelbetowych.

Ściany zewnętrzne

- konstrukcje ściany zewnętrznej stanowią zdwojone słupy główne drewniane

6x18    stanowiące  jednocześnie podparcie dla kratownic dachowych,

oraz słupki  pośrednie 5x15cm. Lico ściany stanowi deskowanie poziome.

Wolna przestrzeń  między zdwojonymi słupkami głównymi wypełniona

jest panelami  poliwęglanowymi, dającymi możliwość lepszego doświetlenia

pomieszczenia.

Ściany dzialowe

-  konstrukcja szkieletu drewnianego, licowanie deskowaniem.

Część ścian wewnętrznych ocieplona wełną mineralną gr. 15 cm,

obustronnie licowane deskowaniem.

Nadproża

-   belka drewniana 18x20 cm

Kominy

-   kominy wentylacyjne  z elementów typu „INOX E”, lub „5 PCVM”,

przewody wentylacyjne wyprowadzić ponad dach zwieńczyć czapką

z wiatrakiem.

Konstrukcja dachu

-   Głównymi elementami konstrukcyjnymi dachu są dźwigary drewniane

wg  rys. konstrukcyjnego. Na dźwigarach, wzdłuż poprzecznej osi budynku

rozpięte są płatwie drewniane 8x16 cm, stanowiące podstawę

pod  deskowanie drewniane, deski gr. 2,5 cm.

Pokrycie dachowe

- blacha w arkuszach powlekana, kolor jasna oliwka

RAL CLASSIC 6011 lub 6021

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

- podłoga pod pomieszczeniem magazynowym nr 2 ocieplana wełna

mineralną gr. 15 cm,

- ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz sufit podwieszony w pomieszczeniu

magazynowym nr 2 ocieplone wełną mineralną gr. 15 cm,

- wszelkie przegrody ocieplone wełną mineralną zabezpieczyć od wewnątrz

folią paroszczelną

- Pomost kąpielowy

Obiekt zlokalizowany jest przy nabrzeżu plaży miejskiej na miejscu istniejącego pomostu kąpielowego. Pomost składa się z trzech zamkniętych basenów kąpielowych . Dwa z nich           w płytszej części pomostu przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, z czego jeden z nich jest basenem oddzielonym od pozostałych i przeznaczony jest dla osób korzystających ze zjeżdżalni wodnej. Basen średni, przeznaczony dla osób dobrze pływających, o głębokości

do 2,5m ma wymiary 17,7 x 50,1 m. Basen o tych wymiarach daje możliwość przeprowadzenia na nim zawodów pływackich. Najdalej wysunięty w głąb jeziora basen, jest basenem                półotwartym,  jednostronnie ograniczonym bojami i przeznaczony jest głównie dla osób korzystających z wieży do skoków.

W głębi południowo – zachodniego skrzydła pomostu znajduje się  dwupoziomowa wieża          do skoków. Niższy poziom wznosi się na wysokość 2,25m nad poziomem lustra wody,             natomiast wyższy poziom skoczni na wysokości 3,96m nad poz. lustra wody . Z kolei w głębi północno – wschodniego skrzydła znajduje się zadaszona wiata przeznaczona dla wędkarzy    oraz osób pragnących odpocząć niezależnie od kaprysów pogody.

Zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA POMOSTU				1077,7 m2

POWIERZCHNIA MAŁEGO BASENU			500,7   m2

POWIERZCHNIA BASENU PRZY 			262      m2

ZJEŻDŻALNI WODNEJ

POWIERZCHNIA BASENU ŚREDNIEGO		886,8   m2

POWIERZCHNIA BASENU PÓŁOTWARTEGO		660,5   m2

Opis budowlany – stan surowy

Wykonawstwo

-   obiekt wykonany metodą tradycyjną

-   roboty ziemne: wykonane ręcznie i maszynowo

Konstrukcja obiektu

-   konstrukcja drewniana

Palowanie

- posadowienie stanowi układ palowania, pale  24 cm (główne), zagłębione

w gruncie na 3m. Pale wbijane w grunt przy użyciu  kafara . Pale konserwowane

solankowym środkiem konserwującym „Intralit”, zewnętrznie pokrywane

„Drewnochronem”.

Konstrukcja pomostów

-  konstrukcje drewniana dwupoziomowa. Pary równoległych pali spinane są belką

drewnianą główną 12 x 20. Na belkach głównych opierają się belki pośrednie

10 x 18 będące podstawą pod deskowanie.

Nawierzchnia pomostów

-  nawierzchnia pomostów to ryflowane deski gr. 4 cm

Wieża do skoków

-  Dwupoziomowa wieża do skoków. Niższy poziom wznosi się na wysokość

2,25m nad poziomem lustra wody, natomiast wyższy poziom skoczni

na 3, 96 m nad poz. lustra wody.

Konstrukcja drewniana : słupki 16 x 16cm , belki główne 8 x 18cm,

belki pośrednie 10 x 18cm , nawierzchnia – deski ryflowane gr. 4 cm.

Wiata

- Konstrukcja wiaty drewniana. Słupki główne zdwojone 8 x 25,

słupki pośrednie 8 x 25cm, krokwie 8 x 25cm stężone linkami stalowymi

o średnicy  6 mm. Pokrycie dachowe panele poliwęglanowe.

Środki konserwujące

- Wszelkie elementy drewniane konserwowane solankowym środkiem

konserwującym „Intralit”, zewnętrznie pokrywane „Drewnochronem”.

- Pomost nr 1 „łukowy”

Obiekt zlokalizowany jest wzdłuż projektowanej promenady na wysokości działki nr 160 .

Składa się z dwóch prostopadłych do siebie pomostów. Część pomostu bardziej wysunięta w głąb jeziora ma kształt łukowy. Konstrukcja pomostu, oraz nawierzchnia są wykonane z drewna. Poziom nawierzchni pomostu wznosi się 60 cm ponad powierzchnie lustra wody, mierzoną w  okresie kiedy jezioro osiąga najwyższy poziom lustra wody. Głównymi użytkownikami pomostu są spacerowicze korzystający z promenady oraz wędkarze.

Zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA POMOSTU				67,5 m2

RZĘDNA POZIOMU  0.00                                      		128,0 m n.p.m.

Opis budowlany – stan surowy

Wykonawstwo

-   obiekt wykonany metodą tradycyjną

-   roboty ziemne: wykonane ręcznie i maszynowo

Konstrukcja obiektu

-   konstrukcja drewniana

Palowanie

- posadowienie stanowi układ palowania, pale  20 cm , zagłębione

w gruncie na 3m. Pale wbijane w grunt przy użyciu  kafara . Pale konserwowane

solankowym środkiem konserwującym „Intralit”, zewnętrznie pokrywane

„Drewnochronem”.

Konstrukcja pomostów

-  konstrukcje drewniana dwupoziomowa. Pary równoległych pali spinane są belką

drewnianą główną 12 x 20. Na belkach głównych opierają się belki pośrednie

10 x 18 będące podstawą pod deskowanie.

Nawierzchnia pomostów

-  nawierzchnia pomostów to ryflowane deski gr. 4 cm

Środki konserwujące

- Wszelkie elementy drewniane konserwowane solankowym środkiem

konserwującym „Intralit”, zewnętrznie pokrywane „Drewnochronem”.

- Pomost nr 2 „Średni”

Obiekt zlokalizowany jest, tak jak wcześniej opisywane pomosty wzdłuż projektowanej promenady na wysokości działki nr 13 . Stanowi kompozycyjną całość z wiatą widokową umieszczoną w głębi działki w pobliżu alei drzew. Składa się z dwóch części , głównego prostokątnego korpusu oraz odgałęzienia biegnącego wzdłuż nabrzeża. Główny korpus pomostu posiada kwadratowe wycięcie – basen zlokalizowany w pobliżu nabrzeża, wzbogacający kompozucję przestrzenną założenia, oraz zbliżony wymiarami kwadratowy uskok, na końcu pomostu. Uskok jest obniżony o 35 cm ( zejście po stopniach ), wyższa krawędź uskoku staje się niejako ławką dającą możliwość odpoczynku i cieszenia się widokiem jeziora. Pomost – odnoga rozciąga się wzdłóż nabrzeża w kierunku południowo zachodnim na ok. 44,5 m, w połowie długości odgina się o 12 ° dostosowując się do linii nabrzeża. Koniec odnogi wieńczy prostopadły pomost dł. 7,9 m. Projektowana odnoga pomostu daje spacerowiczom możliwość przebycia fragmentu trasy bezpośrednio nad taflą jeziora, dając zupełnie inną perspektywę oglądu otaczającego krajobrazu.

Konstrukcja pomostu, oraz nawierzchnia są wykonane z drewna. Poziom nawierzchni pomostu wznosi się 67 cm, zaś kwadratowy uskok 32 cm ponad powierzchnie lustra wody, mierzoną w  okresie kiedy jezioro osiąga najwyższy poziom lustra wody. Głównymi użytkownikami pomostu są spacerowicze korzystający z promenady oraz wędkarze.

Zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA POMOSTU				397,2 m2

RZĘDNA POZIOMU  0.00                                      		128,07 m n.p.m.

Opis budowlany – stan surowy

Wykonawstwo

-   obiekt wykonany metodą tradycyjną

-   roboty ziemne: wykonane ręcznie i maszynowo

Konstrukcja obiektu

-   konstrukcja drewniana

Palowanie

- posadowienie stanowi układ palowania, pale  22 cm , zagłębione

w gruncie na 3m. Pale wbijane w grunt przy użyciu  kafara . Pale konserwowane

solankowym środkiem konserwującym „Intralit”, zewnętrznie pokrywane

„Drewnochronem”.

Konstrukcja pomostów

-  konstrukcje drewniana dwupoziomowa. Pary równoległych pali spinane są belką

drewnianą główną 12 x 20. Na belkach głównych opierają się belki pośrednie

10 x 18 będące podstawą pod deskowanie.

Nawierzchnia pomostów

-  nawierzchnia pomostów to ryflowane deski gr. 4 cm

Środki konserwujące

- Wszelkie elementy drewniane konserwowane solankowym środkiem

konserwującym „Intralit”, zewnętrznie pokrywane „Drewnochronem”.

- Pomost nr 3 „Mały”

Istnieją dwa tego typu obiekty.

Pierwszy zlokalizowany jest wzdłuż projektowanej promenady na wysokości działki nr 9 . Drugi zlokalizowany jest wzdłuż projektowanej promenady na wysokości działki nr 10.

Składa się z dwóch prostopadłych do siebie pomostów. Część pomostu bardziej wysunięta w głąb jeziora ma kształt łukowy. Konstrukcja pomostu, oraz nawierzchnia są wykonane z drewna. Poziom nawierzchni pomostu wznosi się 60 cm ponad powierzchnie lustra wody, mierzoną w  okresie kiedy jezioro osiąga najwyższy poziom lustra wody. Głównymi użytkownikami pomostu są spacerowicze korzystający z promenady oraz wędkarze.

Zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA POMOSTU				51,9 m2

RZĘDNA POZIOMU  0.00                                      		128,0 m n.p.m.

Opis budowlany – stan surowy

Wykonawstwo

-   obiekt wykonany metodą tradycyjną

-   roboty ziemne: wykonane ręcznie i maszynowo

Konstrukcja obiektu

-   konstrukcja drewniana

Palowanie

- posadowienie stanowi układ palowania, pale  20 cm , zagłębione

w gruncie na 3m. Pale wbijane w grunt przy użyciu  kafara . Pale konserwowane

solankowym środkiem konserwującym „Intralit”, zewnętrznie pokrywane

„Drewnochronem”.

Konstrukcja pomostów

-  konstrukcje drewniana dwupoziomowa. Pary równoległych pali spinane są belką

drewnianą główną 12 x 20. Na belkach głównych opierają się belki pośrednie

10 x 18 będące podstawą pod deskowanie.

Nawierzchnia pomostów

-  nawierzchnia pomostów to ryflowane deski gr. 4 cm

Środki konserwujące

- Wszelkie elementy drewniane konserwowane solankowym środkiem

konserwującym „Intralit”, zewnętrznie pokrywane „Drewnochronem”.