Załącznik nr 2  do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIEĆ WODOCIĄGOWA 90 PVC |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0217-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 1.00*1.90*(2690.00-55.00) = 5006.500 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0221-03 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 12*(1.90*2.0*2.0) = 91.200 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0610-06 | Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa | m3 | (2635.00*1.0*0.1)*30% = 79.050 |  |  |
| 4 d.1 | KNR-W 2-18 0306-01 | Przewierty o długości do 20 m rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II (4 przeciski pod drogą powiatową) | m | 12.00+5.50+5.50+5.50 = 28.500 |  |  |
| 5 d.1 | CENNIK USŁUG analiza indywidualna | Przewierty sterowane rurą PEHD dn 160 (przekroczenie rzeki Wel) | m | 60.00 |  |  |
| 6 d.1 | KNR-W 2-18 0108-02 | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 90 mm | m | 2635.00 |  |  |
| 7 d.1 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm (przekroczenie rzeki Wel) | m | 55.00 |  |  |
| 8 d.1 | KNR-W 2-18 0110-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm (przekroczenie rzeki Wel) | złącz. | 3.00 |  |  |
| 9 d.1 | KNR-W 2-18 0123-02 | Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm | szt | 12.00 |  |  |
| 10 | KNR-W 2-18 0123-02 | Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm | szt | 6.00 |  |  |
| 11 d.1 | KNR-W 2-18 0123-02 | Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm | szt | 8.00 |  |  |
| 12 d.1 | KNR-W 2-18 0123-02 | Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm | szt | 12.00 |  |  |
| 13 d.1 | KNR-W 2-18 0115-02 | Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 89/4.0 mm | szt | 1.00 |  |  |
| 14 d.1 | KNR-W 2-18 0115-02 | Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 89/4.0 mm | szt | 3.00 |  |  |
| 15 d.1 | KNNR 4 1113-02 | Zasuwy typu"E" z obudową o śr.80 mm montowane na rurociągach PVC i PE | kpl. | 1.00 |  |  |
| 16 d.1 | KNR-W 2-18 0214-03 | Montaż trójnika kołnierzowego Combi T PN 6 i 16 atm o śr. 80 mm (hydranty) | kpl. | 5.00 |  |  |
| 17 d.1 | KNR-W 2-18 0219-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpl | 5.00 |  |  |
| 18 d.1 | KNR 2-01 0310-01 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) | m3 | 5.00*1.50*1.50 = 11.250 |  |  |
| 19 d.1 | KNR 2-19 0218-01 | Zabezpieczenie kabla kabla telekomunikacyjnego w ziemi | zabezp. | 5.00 |  |  |
| 20 d.1 | KNR 2-01 0320-04 (analogia) | Obsypka przewodów gruntem piaszczystym rodzimym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury w wykopach liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m | m3 | (1.0*(0.09+0.3)*2635.00)-((3.14*0.045*0.045)*2635.00) = 1010.895 |  |  |
| 21 d.1 | KNR 2-18 0609-01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,bloki oporowe (łuki, odgałęzienia) | m3 | 38*(0.5*0.5*0.2) = 1.900 |  |  |
| 22 d.1 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 ( pod hydranty i zasuwy) | m3 | 6*(0.5*0.5*0.2) = 0.300 |  |  |
| 23 d.1 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | (1.00*1.90*2635.00)+(5*(1.90*2.0*2.0)) = 5044.500 |  |  |
| 24 d.1 | KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96 | m3 | 2635.00*(0.1+3.14*0.045*0.045) = 280.255 |  |  |
| 25 d.1 | KNR 2-01 0512-04 | Obrukowanie skrzynek na zasuwy na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową | m2 | 5.00*0.6*0.6 = 1.800 |  |  |

PODSUMOWANIE

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SIEĆ WODOCIĄGOWA 90 PCV - ODBIORY |  |  |  |  |  |
| 26 d.2 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 2690.00/200 = 13.450 |  |  |
| 27 d.2 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 2690.00/200 = 13.450 |  |  |
| 28 d.2 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 2690.00/200 = 13.450 |  |  |
| 29 d.2 | KNR 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl. | 10.00 |  |  |
| 30 d.2 | CENNIK USŁUG | Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza | szt | 1.00 |  |  |
| 31 d.2 | CENNIK USŁUG | Zajęcie pasa drogowego | szt | 1.00 |  |  |

# PODSUMOWANIE

RAZEM           NETTO.......................................................

Podatek VAT..............................................................

Brutto........................................................................