Załącznik nr 7 lub 7a lub 7b

(do siwz)

## OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana wykonania  zadania obejmującego 3 części:

Część nr 1 – Remont , modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej Nick

lub

Część nr 2 – Remont , modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej Wąpiersk

lub

Część nr 3 – Remont , modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej Klonowo.

# Część I – NICK

### ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

1. Zakres robót rozbiórkowych:

- rozebrać pokrycie dachowe z eternitu falistego i przekazać do utylizacji,

- rozebrać podłogi wykonane z desek, drewno przekazać na opał,

- skuć tynki zewnętrzne i wewnętrzne,

- zdemontować stolarkę okienną i drzwiową,

- rozebrać ściany przedsionek do wysokości 0,00 budynku łącznie ze schodami zewnętrznymi,

- rozebrać konstrukcję dachu i stopu drewnianego na kierunku schody,

- wewnętrzne - szczyt od strony północnej.

2. Zakres robót projektowanych:

- na ścianach nośnych pod oparcie projektowanego stropu wykonać podlewkę z betonu B - 12,5 o

grubości 6-10 cm. Następnie założyć strop belkowy zwykły. Po wykonaniu stropu wykonać montaż

więźby dachowej, ( przekroje belek i szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunkach technicznych ).

Wszelkie elementy drewniane zabezpieczyć przed korozją biologiczną preparatem „Fobos M - 2".

Impregnację drewna wykonać metoda próżniowo – ciśnieniową. Wykonanie impregnacji

udokumentować wpisem do dziennika budowy z potwierdzeniem inspektora nadzoru,

- wykonać schody zewnętrzne,(zgodnie z rysunkiem technicznym),

-  w pomieszczeniach świetlicy w poziomie założonego stropu wykonać ściągi.

Na ściągi stosować stal A -0 o przekroju 14 mm, kotwy ściągu wykonać z blachy o przekroju 300 x

300 x 16 mm. Ponadto  wszystkie naroża ( połączenia wewnętrzne ścian osłonowych z wewnętrznymi

wzmocnić za pomocą siatki stalowej - Rabitza ),

- nadproża okienne wzmocnić stosując prefabrykowane belki nadprożowe typu L - 19. W projektowanej

świetlicy oraz w korytarzu wymienić podciągi, które pokazano na rzucie parteru.

- posadzka na gruncie - na całej powierzchni uzupełnić podsypkę żwirowo- piaskową    o grubości 10-15

cm. Następnie ułożyć folię budowlaną grub. 0,4 mm, ocieplenie ze styropianu EPS 100 grub. 5 cm i

gładź cementową. Posadzki w pomieszczeniach świetlicy, higienicznych i korytarze wykonać z

terakoty. Schody zewnętrzne obłożyć terakotą przeciwpoślizgową. Podłogi w pomieszczeniach

mieszkalnych parteru wyłożyć wykładziną PCV.

W punktach występowania pieców kaflowych na podłogach i posadzkach zamontować blachy

ochronne.

- izolacje termiczne: ścian i posadzek ze styropianu EPS 100. Ocieplenie stropu wełną mineralną

„Dachrock max". Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy bitumicznej na lepiku i folii budowlanej

grab. 0,40 mm, izolacje pionowe z abizolu R +P. Lepiki stosować nie powodujące rozpuszczania

styropianu, bez wypełniaczy mineralnych,

- tynki wewnętrzne ścian wapienno - cementowe , sufitów i poddasza tynki suche z płyt GK wodo i

ognioodpornych. Tynki malowane farbami emulsyjnymi. stolarka okienna PCV w kolorze białym z

szybami K = 1,0 Wm2 K. Drzwi zewnętrzne aluminiowe szklone, wewnętrzne typowe płytowe.

- tynki zewnętrzne cienkowarstwowe nakrapiane z terrazytu, cokół tynki akrylowe CT 60 ,”kamyczek

1,5 mm" w kolorze brązowym. Opaska wokół budynku o szerokości 60 cm z kostki betonowej

"Polbruk",

### UWAGI KOŃCOWE

Roboty można rozpocząć po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę oraz po ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.

Na wyroby budowlane użyte do budowy oraz warsztatowe elementów konstrukcyjnych należy uzyskać atest wytwórcy, Wszelkie odstępstwa należy uzgadniać z autorem projektu, Roboty budowlane prowadzić z zachowaniem wymaganych norm i przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, póz. 401) oraz w zakresie warunków technicznych (Dz. U. Nr 75)

Odbiory robót prowadzić zgodnie z wytycznymi określonymi stosowanymi warunkami oraz „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" cz. IV.

# CZĘŚĆ 2 - WĄPIERSK

1. Opis techniczny zadania.

Zagospodarowanie działki oraz warunki gruntowo - wodne.

Działka nr 41/1 w Wąpiersku gm. Lidzbark jest działką zagospodarowaną. Działka usytuowana jest przy drodze na trasie Lidzbark- Koszelewy. Na działce znajduje się budynek / świetlica wiejska / usytuowany ścianami podłużnymi równolegle do drogi. Do budynku przylegają: od strony południowo - wschodniej niewielka parterowa przymurówka planowana do rozbiórki oraz niski, parterowy budynek od strony północno- wschodniej. Budynek świetlicy wyposażony jest w instalację wodno - kanalizacyjną i elektryczną. Na działce znajdują się przyłącza do w/w instalacji. Ścieki socjalne odprowadzane są do zbiornika na ścieki usytuowanego w północno - wschodniej części działki. Na działce znajduje się również śmietnik do gromadzenia odpadków stałych. Budynek świetlicy jest budynkiem parterowym bez podpiwniczenia z cokołem usytuowanym nisko / blisko poziomu terenu /. Dach budynku wysoki dwuspadowy z poddaszem nie użytkowanym gospodarczo, pokryty eternitem falistym. Główne wejście do budynku usytuowane jest w ścianie szczytowej od strony południowo - zachodniej. Wejścia znajdują się również od strony północno - wschodniej i północno - zachodniej.

Dane o stanie technicznym budynku oraz projektowanej przebudowie i rozbudowie.

Fundamenty budynku w dobrym staniu technicznym. W ścianach zewnętrznych wyraźne zarysowania , szczególnie w narożach w okolicach okapu, spowodowane brakiem zwieńczenia ścian i rozpierania ich przez konstrukcję dachową. Strop nad parterem na belkach drewnianych w złym stanie technicznym. Belki w znacznym stopniu zużyte w wyniku spróchnienia i zniszczenia przez owady. W podobnym stanie znajduje się konstrukcja dachowa. Elementy konstrukcji dachowej wykazuj ą znaczne ugięcia, murłaty nie zamocowane do konstrukcji uległy przesunięciu i odchyleniu. Istniejące pokrycie dachowe z płyt azbestowo - cementowych nie spełnia wymogów higieniczno - sanitarnych. Inwestor planuje parterową rozbudowę świetlicy od strony południowo – zachodniej,   która będzie pełniła funkcję wiatrołapu oraz umożliwi pozyskanie dodatkowego pomieszczenia gospodarczego. Planowane jest podwyższenie głównego pomieszczenia świetlicy o 0,50 m. Po demontażu pokrycia dachowego oraz starej konstrukcji dachowej i konstrukcji stropu oraz rozbiórce ścian zewnętrznych do poziomu dolnej powierzchni Murat wykonana zostanie nadmurówka z betonu komórkowego oraz wieniec żelbetowy. Na wieńcu ułożone zostaną nowe murłaty, a na nich belki stropowe podniesione w stosunku do projektowanych o 0,50 m. Wykonana zostanie nowa konstrukcja dachowa z wiązarami dachowymi wieszakowymi oraz pokrycie z blachy dachówkopodobnej na łatach drewnianych. Od spodu stropu / w pomieszczeniu głównym świetlicy / wykonana będzie podsufitka z płyt gipsowo - kartonowych

na łatach drewnianych. Między belkami ułożona zostanie izolacja termiczna z C wełny mineralnej z paraizolacją z folii. Na belkach podłoga z desek ułożonych ażurowo. Nad pomieszczeniami zaplecza świetlicy planowany jest strop żelbetowy zastępujący dotychczasowy na belkach drewnianych na nie -zmienionej wysokości. Planowana jest budowa schodów żelbetowych na poddasze do projektowanych pomieszczeń gospodarczych. Przewidywane jest wykonanie kilku przebić i zamurowań dla poprawy funkcjonalności pomieszczeń. Poza tym planowana jest przebudowa sceny, wykonanie nowej podłogi z płytek typu „ gres " po demontażu istniejącej z desek i częściowo cementowej, całkowita wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, naprawa i uzupełnienie tynków oraz ułożenie sztablatury gipsowej na całej powierzchni ścian. Planowana jest przebudowa otworów okiennych oraz wymiana stolarki na okna i drzwi zewnętrzne z PCV. Budynek od zewnątrz będzie ocieplony styropianem i ułożona zostanie faktura zewnętrzna z cienkowarstwowego tynku szlachetnego akrylowego. Część komina wentylacyjnego wystająca ponad dach zostanie przemurowana z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej. Wykonane zostanie nowe orynnowanie z PCV.

Dane konstrukcyjno - materiałowe.

Komin.

Komin z cegły pełnej zwykłej i klinkierowej.

Izolacja.

Schody drewniane - wysuwane

Stropy.

Nad głównym pomieszczeniem świetlicy strop na belkach drewnianych 14x20cm w rozstawie co 1,0 m. Pod belkami podsufitka z płyt gipsowo-kartonowych, między belkami izolacja termiczna, nad belkami podłoga ażurowa z desek gr. 32 Nad pomieszczeniami zaplecza strop płytowy żelbetowy monolityczny pojedynczo zbrojony stalą 18G2. Płyta gr. 12 cm z betonu B- 15.

Dach.

Dach drewniany z drewna klasy K-27, dwuspadowy z wiązarami wieszakowymi. Nachylenie połaci 84 %. Impregnacja drewna: drewno konstrukcyjne impregnować środkami uodparniającymi na działanie ognia, grzybów, pleśni i owadów. Stosować środki nietoksyczne, dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach w których mają przebywać ludzie. Np. DEIMOS FOBOS. Pokrycie dachu blachodachówką w kolorze czerwonym lub brązowym na łatach drewnianych. Ocieplenie dachu w części nad zapleczem z wełny mineralnej gr. 20 cm.

Nadproża.

Tynki.

Tynki wewnętrzne tradycyjne na zaprawie cementowo - wapiennej z fakturą gipsowaną. Tynki zewnętrzne akrylowe cienkowarstwowe szlachetne na izolacji termicznej ze styropianu i podkładzie z siatki.

Podłogi i posadzki.

Podłogi z płytek ceramicznych typu „ GRES " na jastrychu cementowym i podkładzie z betonu oraz drewniane szlifowane i lakierowane z desek /zostają stare/.

Stolarka.

Okna PCV 2 szybowe z szybą termoizolacyjną.

Główne drzwi wejściowe z PCV 1 i 1/2 skrzydła. Drzwi wewnętrzne płytowe.

Roboty blacharskie.

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Rynny i rury spustowe z PCV.

Wentylacja.

W budynku przewidziano wentylację grawitacyjną.

Inne.

Wokół budynku wykonać opaskę o szerokości 50,0 cm z betonu B-15 ze spadkiem 1% od budynku.

Instalacje.

-           Przewidywane jest wykonanie całkowicie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej

-           Ogrzewanie za pomocą pieca kaflowego.

-	Wewnętrzna instalacja wodna z wodociągu wiejskiego bez zmian.

-	Przybory sanitarne podłączone do zbiornika na ścieki usytuowanego na działce.

# CZĘŚC 3 - KLONOWO

1. Opis techniczny zadania

### Roboty budowlane wewnętrzne, sanitarne i elektryczne

Roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne

W ramach tych prac planowane jest rozebranie podłóg białych na wpust - 20,72 m2 , rozebranie legarów - 40,73 m2 , wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 -5 szt., o pow. ponad 2 m 2 - 2,20 m, rozebranie ścianki z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg . na zaprawie cementowo- wapiennej o pow. 6,15 m2 .

Ponadto zostaną wykonane:, ścianki działowe z płyt kartonowo- gipsowe na rusztach metalowych 6,954 m 2, licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 -na klej - 35,408 m2. wykonanie tynku zwykłego, uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, przecieranie tynków.

W ramach prac zostaną wykonane: podkłady betonowe, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na zaprawie gr. 5 cm - 20,72m2, warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawami cementowymi grubości 20 mm zatarte na ostro - 20,72m2 , posadzki cementowe wraz z cokołikami - 20,72m , warstwa wyrównująca samopoziomująca gr. śr. 10 mm - 20,72 m , posadzki z frytek Gres o wymiarach 30x30, układanych metoda zwykłą - 20,72m2 , cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokołika równej 10 cm 20,90 m 2, posadzki z paneli podłogowych 58,83m2

Montaż stolarki drzwiowej drewnianej 6 szt. z ościeżnicami wraz z obróbką osadzenia.

Poz.   21   -   W ramach prac zostanie  wykonane:  zeskrobanie   i zmycie  starej farby w pomieszczeniach opow. 79,55 m2   + 146J 36 m2 , ługowanie farby olejnej opow. 107,291 m2, a

także malowanie farbą olejną tynków wewnętrznych z jednokrotnym szpachlowaniem    ( 90,613m2) -poz. 27-28.

Instalacje sanitarne wewnętrzne

W ramach prac zostanie wykonany demontaż: zaworu czerpalnego, przelotowego, rurociągu

stalowego, ustępu z miską fajansową 2 kpl., montaż: rurociągu w instalacji wodociągowej,

rurociągu   z   PCV,   zaworów   przelotowych,   podejść   dopływowych,   instalacji   urządzeń

wodociągowych    i    kanalizacyjnych    wraz    z    montażem    białego    osprzętu,    umywalki,

zlewozmywaka,   szafki   zlewozmywakowej,   montaż  przepływowych  ogrzewaczy   wody   -

umywalkowych - 2 szt., obsadzenie kratek wentylacyjnych oraz rur wywiewnych.

Roboty elektryczne

Wymiana wyłącznika i przełącznika świecznikowego,  gniazd wtyczkowych,  wymiana opraw

żarowych na oprawy typu  plafoniera  z  żarówką energooszczędną. Wymiana instalacji elektrycznej naYDYp.

Instalacja elektryczna.

- Wykonanie linii zasilającej tablicę TR-Ś.

- Montaż tablicy TR-Ś.

- Wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych przewodami YDYp 3x1,5mm 3x2,5mm2.

- Montaż świetlówek LF 3x36W w świetlicy wiejskiej i korytarzu, w przedsionku plafoniery 1x60W oraz oprawy P34 w wc i na zewnątrz.

- Montaż gniazd wtyczkowych 230V oraz 230V+PE w pomieszczeniach kuchni i łazience.