| KOSZTORYS OFERTOWY NA PRZEBUDOWĘ ULICY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAZIEWICZA W LIDZBARKU WRAZ Z ODWODNIENIEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Podstawa |  | Opis |  | Jm. |  | Ilość |  | Cena |  | Wartość |
|  |  |  |  |  |  |  |  | robót |  | jedn. |  | [zł] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | robót |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [zł] |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | I. ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pl |  | KNR2-01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. |  | km |  | 0,452 |  |  |  |  |
|  |  | 0119- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 |  | KNR 4-05 |  | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu |  | kplL |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 0411- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  | KNNR1 |  | Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii l-III |  | m3 |  | 760,600 |  |  |  |  |
|  |  | 0213- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P4 |  | KNNR1 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj .łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-II odwiezienie nadmiaru gruntu |  | m3 |  | 730,740 |  |  |  |  |
|  |  | 0201- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P5 |  | KNNR1 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transpoitu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. |  | m3 |  | 730,740 |  |  |  |  |
|  |  | 0208- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6 |  | KNNR 1 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II |  | m3 |  | 29,870 |  |  |  |  |
|  |  | 0407- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P7 | KNNR1 0503-0500 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni poboczy. Grunt kategorii I-III |  | m2 |  | 1322,890 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II. PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P8 | KNNR6 0103-0300 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI |  | m2 |  | 2208,690 |  |  |  |  |  |
| P9 | KNNR6 0403-0301 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej |  | m |  | 935,000 |  |  |  |  |  |
| P10 | KNNR6 0106-0400 |  | Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm |  | m2 |  | 2073,000 |  |  |  |  |  |
| P1l | KNNR6 0109-0300 |  | Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 |  | 2073,000 |  |  |  |  |  |
| P12 | KNNR6 1305-0100 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3- 10 zaworówxO,lm3=l m3 |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| P13 | KNNR6 1305-0200 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3, 20 studni x 0,15m3=3 m3 |  | m3 |  | 3,000 |  |  |  |  |  |

|  |  | III. NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P14 | KNNR6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 2073,000 |  |  |
|  | 0502- |  |  |  |  |  |
|  | 0300 |  |  |  |  |  |
| P15** | KNNR6 | Dopłata do ,,R” za wykonanie progów zwalniających na odcinku BE | m2 | 9,000 |  |  |
|  | 0502-03 |  |  |  |  |  |
|  | analiza |  |  |  |  |  |
|  | indywidua-alna |  |  |  |  |  |
|  |  | IV. OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| P16 | KNNR6 | Pionowe znaki drogo we, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 16,000 |  |  |
|  | 0702- |  |  |  |  |  |
|  | 0100 |  |  |  |  |  |
| P17 | KNNR6 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 | szt. | 16,000 |  |  |
|  | 0702- |  |  |  |  |  |
|  | 0500 |  |  |  |  |  |
|  | BCJ109 |  |  |  |  |  |
| P18 | KNNR6 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 0705-05 |  |  |  |  |  |
| P19 | KNNR6 | Bariery ochronne typu ,,olsztyńskiego” | m | 24,000 |  |  |
|  | 0705-05 |  |  |  |  |  |
|  |  | V. ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| P20 | KNR 404/306/6 | Rozbicie brył oddzielnych żelbetowych /kanał ciepłowniczy/, 80 mb x l,50szer.+ 80,00mb x 1,00 m wys. - 30 m3 | m3 | 30,000 |  |  |
| P21 | KNR 404/1104/1 | Wywiezienie bloków oraz brył cęgi, i betonowych przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km), do 50 kg/szt. /kanał ciepłowniczy/ | t | 30,000 |  |  |
| P22 | KNR 404/1104/3 | Wywiezienie bloków oraz brył cęgi. i betonowych przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości /kanał ciepłowniczy/ | t | 30,000 |  |  |
| P23 | KNR 201/201/5 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0, 25m3, grunt kategorii III | m3 | 308,85 |  |  |
| P24 | KNR 201/214/2 (1) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad l km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t | m3 | 308,85 |  |  |
| P25 | KNR 201/317/2 (1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0,8-1,5 m | m3 | 132,81 |  |  |
| P26 | KNR 201/213/1 (1) | Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0, 25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW, samochód do 5t | m3 | 308,85 |  |  |
| P27 | KNR 201/214/2 (1) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0, 5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5t | m3 | 308,85 |  |  |
| P28 | KNRW 201/226/2 | Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarki samojezdne 8, 00-10, 00 m3, grunt kategorii III | m2 | 1765 |  |  |
| P29 | KNRW 201/222/2 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10 m, grunt kategorii III, spycharka 75KM | m3 | 441,66 |  |  |
| P30 | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm | m3 | 53,34 |  |  |
| P31 | KNRW 218/408/3 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-200-mm | m | 54 |  |  |
| P32 | KNRW 218/408/5 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm | m | 303,00 |  |  |
| P33 | KNRW 218/513/3 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, z pierścieniem odciążającym | szt. | 10 |  |  |
| P34 | KNRW 218/524/1 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem i syfonem | szt. | 21 |  |  |

Wartość kosztorysu                     ……………………….. zł

Podatek VAT(VAT)= 22%WK   ……………………….. zł

Wartość końcowa kosztorysu:    ……………………….. zł

| I. Przejście kanalizacji deszczowej pod torami w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Kraziewicza w Lidzbarku wraz z odwodnieniem” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa |  | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] |
| P1 | KNR 201/201/5 |  | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0, 25m3, grunt kategorii III | m3 | 30,80 |  |  |
| P2 | KNR 201/214/2 (1) |  | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad lkm samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t | m3 | 30,80 |  |  |
| P3 | KNR 201/317/2 (1) |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0,8-1,5 m | m3 | 17,04 |  |  |
| P4 | KNR 201/213/1 (1) |  | Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0, 25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW, samochód do 5t | m3 | 30,80 |  |  |
| P5 | KNR 201/214/2 (1) |  | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0, 5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5t | m3 | 30,80 |  |  |
| P6 | KNRW 201/226/2 |  | Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarki samojezdne 8, 00-10, 00 m3, grunt kategorii III | m2 | 233 |  |  |
| P7 | KNRW 201/222/2 (1) |  | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10 m, grunt kategorii III, spycharka 75KM | m3 | 48,20 |  |  |
| P8 | KNRW 218/408/5 |  | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm | m | 40,00 |  |  |
| P9 | KNRW 219/120/7 |  | Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn 500 mm | m | 27,00 |  |  |
| P10 | KNRW 218/513/3 (2) |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, z pierścieniem odciążającym | szt. | 2 |  |  |
| P11 | KNRW 219/115/4 |  | Wykonanie przewiertów poziomych Fi 300-600 mm maszyną typu WP 30/60, długość 30 m | m | 27 |  |  |
| P12 | KNRW 219/121/1 |  | Uszczelnianie końców rur przeciskowych i przewiert, rury przeciskowe Dn 300-800 mm | szt. | 4 |  |  |
| P13 |  | KNRW 218/530/3 | Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do I,5 m3, budowle i elementy żelbetowe /element zrzutu wód deszczowych/ | m3 | 1 |  |  |

Wartość kosztorysu                     ……………………….. zł

Podatek VAT(VAT)= 22%WK   ……………………….. zł

Wartość końcowa kosztorysu:    ……………………….. zł