Egz. Nr 1

# ADAPTACJA PROJEKTU

# BUDOWLANEGO - TYPOWEGO

##### KOMPLEKSU SPORTOWEGO

##### „MOJE BOISKO ORLIK 2012”

ADRES INWESTYCJI: 	Dłutowo Stare

Gmina Lidzbark

działka nr  119

INWESTOR: 			Gmina Lidzbark

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

ZESPÓŁ AUTORSKI:

Oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Architektura 			mgr inż. arch. Henryka Zawadzka

## 13-200 Działdowo ul. Łąkowa 4/21

Upr. bud. Nr 1438/59 z art. 361

OIA WM 0131

Konstrukcja 			mgr inż. Andrzej Wiśniewski

Księży Dwór 67, 13-200 Działdowo

Upr. bud. WAM/0143/POOK/08

Instalacje sanitarne 		tech. bud. Jan Kościński

Kisiny 84, 13-200 Działdowo

Upr. bud. Nr Cie - 2/91

Instalacje elektryczne 	tech. bud. Leonard Witkowski

06-500 Mława

ul. Republiki Pińczowskiej 4

Upr. bud. Nr Cie – 18/84

DATA OPRACOWANIA: 	marzec   2010

Niniejszy Projekt Budowlany opracowany został w oparciu o projekt typowy kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” sporządzonego przez jednostkę projektową KULCZYŃSKI Architekt Sp.  z o.o.  ul. Zgody 4m2 00-018 Warszawa na zamówienie Ministerstwa Sportu i Turystyki .

Projekt typowy dostępny jest na stronie internetowej www.orlik2012.pl

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

  - CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa

- Spis zawartości opracowania

- Podstawy formalno – prawne

- Plan BIOZ

- Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

- Opinia geotechniczna

- Opis techniczny

  - CZĘŚĆ RYSUNKOWA

##### Projekt zagospodarowania działki

##### Projekt budowlany budynku zaplecza

##### Projekt instalacji wod.-kan , c.o. wraz z przyłączami

##### Projekt instalacji elektrycznych

- PODSTAWY FORMALNO PRAWNE

  - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza  Lidzbarka.

  - Warunki przyłączenia do sieci elektrycznej.

  - Pismo PGK sp. z o.o. w Lidzbarku ul. Zieluńska 26 dotyczące warunków technicznych na dostawę wody.

  - Uzgodnienie ZUDP

  - Kserokopia uprawnień zawodowych autorów projektu.

  - Kserokopia zaświadczeń autorów projektów o przynależności do Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby.

  - Oświadczenia autorów projektów.

III. DANE OGÓLNE

    - Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora wraz z programem zamierzenia.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Lidzbarka.

- Mapa geodezyjna sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500.

- Pomiary własne w terenie.

    - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest adaptacja typowego projektu kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012”.

    - Zagospodarowanie – sytuacja.

Kompleks sportowy „Moje boisko ORLIK 2012” wraz zapleczem  projektowany jest na terenie szkolnym działka nr 119 w miejscowości Dłutowo Stare gmina Lidzbark.

Omawiana inwestycja – nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących ujemnie oddziaływać na środowisko, zatem nie ma obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

- OPIS TECHNICZNY

  - BUDYNEK ZAPLECZA

- Dane użytkowe:

- powierzchnia zabudowy 				    85,08 m2

- powierzchnia użytkowa                   	  	    53,40 m2

- kubatura 			        	  	    	  309,70 m3

- Dane konstrukcyjno – materiałowe

- Roboty ziemne – w przypadku prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te należy wykonać tak aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i znacznie obniży ich parametry wytrzymałościowe.

W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów.

Pogłębienie fundamentów należy wykonać ręcznie z odrzuceniem urobku na odkład. Zasypkę na ściany fundamentowe wykonać ręcznie.

- Ławy fundamentowe Ł -1  zaprojektowano o wysokości 30 cm i szerokości  40 cm. Ławy fundamentowe należy wykonać z betonu B 20 i zazbroić stalą A-III 34GS. Rzut fundamentów oraz przyjęte przekroje i zbrojenie zostało pokazane na rys. nr  1.

- Ściany fundamentowe należy wykonać z kostki betonowej gr. 24 cm na zaprawie cementowej M5.

- Mury

zewnętrzne - warstwowe

- gazobeton odmiany 600 	gr.  24 cm

- styropian    			gr.  12 cm

RAZEM             		gr.  36 cm

działowe

- gazobeton odmiany 600 	gr. 12  i 6 cm

całość na zaprawie cementowo wapiennej marki 30 at.

- Nadproża nad otworami drzwiowymi z belek żelbetowych prefabrykowanych L – 19 lub żelbetowe natomiast nad otworami okiennym rolę nadproża            pełni W-1.

- Wieńce  żelbetowe z betonu B 20  zbrojone stalą A-III 34 GS zazbrojono stalą 4 Ø 12 dołem oraz 2 Ø 12 górą, strzemiona Ø 6 co 15 cm. Przyjęte przekroje pokazano na rys. nr 3

- Posadzka wg. rysunku przekroju.

- Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej wg. rysunku więźby dachowej           nr 4.

- Stolarka

- okienna z PCV z montażem rolety zewnętrznej,

- drzwiowa zewnętrzna aluminiowa z samozamykaczami  z montażem rolety zewnętrznej,

- wewnętrzna drewniana

- Tynk wewnętrzny cementowo – wapienny kategorii III. W alternatywie z płyt gipsowo – kartonowych.

- Elewacje –  tynk cienkowarstwowy akrylowy wg technologii wybranej firmy.

- Izolacja termiczna

- ocieplenie ścian zewnętrznych  należy wykonać ocieplenie ze styropianu              gr. 12 cm.

- dach ocieplony wełną mineralną gr. 20 cm,

- ocieplenie elementów konstrukcyjnych od zewnątrz (wieńce, nadproża, trzpienie) – rozwiązanie systemowe (styropian + płytka z betonu komórkowego) lub styropian + tynk cienkowarstwowy.

- Wentylacja grawitacyjna poprzez wywiewki dachowe.

- Rynny i rury spustowe z PCV lub stalowe z odbiorem powierzchniowym wód opadowych.

- Wyposażenie budynku w instalacje

- Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne na warunkach ustalonych przez jednostki nadzorujące te sieci

- Wywóz i gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach na śmieci czasowo opróżnianych na wysypisko.

- Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowe.

- Centralne ogrzewanie z istniejącej kotłowni szkolnej.

  - BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

## Parametry wymiarowe:

## wymiar nominalny boiska - 30x62m, = 1860,0m2,

## szerokość - 26,00m+2x2m wybiegi = 30m,

## długość - 56,00m+2x3m wybiegi = 62m.

## Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane są za pomocą odwodnienia liniowego do studzienek chłonnych, spadki - 0,5%.

## Obrzeża betonowe

Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%.

      - wymiary 8 x 30 x 100cm, wg BN-80/6775-03/03,

      - na podbudowie betonowej B -15 z oporem.

# Konstrukcja nawierzchni:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 12cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 4cm,

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm.

# Parametry techniczne nawierzchni –sztuczna trawa:

    - wysokość włókna min 60 mm na podbudowie z kruszywa,

    - typ włókna - monofil,

    - skład chemiczny włókna - polietylen,

    - ciężar włókna – min. 11.000 Dtex,

    - gęstość trawy – min. 97.000 włókien /m2.

# Wyposażenie sportowe:

  - Piłka nożna.

  - Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek (ilość: 2 szt.)

# Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych.

- Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem (w oryginale) wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym przedmiotowego zadania.

  - Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobatą lub Rekomendacją Techniczną ITB lub równorzędnym) oraz kartą techniczną wystawioną i potwierdzoną przez producenta (w oryginale).

  - Nawierzchnia powinna posiadać aktualny atest higieniczny.

  - Wypełnienie z granulatu gumowego powinno posiadać aktualny atest higieniczny.

  - Gwarancja na wykonane roboty nawierzchniowe powinna zostać potwierdzona przez producenta nawierzchni (odpowiednim dokumentem w oryginale) i dotyczyć przedmiotowego zadania.

  - Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf do poziomu minimum 1 Star (dla obiektów treningowych i ogólnodostępnych) co powinno zostać potwierdzone stosownym certyfikatem dla obiektu wyposażonego w oferowaną nawierzchnię.

  - BOISKO WIELOFUNKCYJNE

# Parametry wymiarowe:

- wymiar nominalny - 613,11m2,

- szerokość 15,10m+2x2m wybiegi=19,10m,

- 28,10m+2x2m wybiegi=32,10.

# Odwodnienie.

Wody opadowe odprowadzane są za pomocą odwodnienia liniowego do studzienek chłonnych, spadki - 0,5%.

# Obrzeża betonowe.

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą. obrzeży betonowych ustawianych na ławie betonowej z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%.

  - wymiary 8x30x100cm, wg BN-80/6775-03/03,

  - na podbudowie betonowej B 15 z oporem.

# Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej:

      - koryto (grunt rodzimy),

      - warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm,

      - warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 12cm,

      - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 4cm,

      - Przepuszczalny podkład elastyczny: granulat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

Grubość całkowita podkładu: 35mm.

# Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej (minimalne):

  - Technologia Typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o gr. 30 – 35 mm. Następnie warstwę gr. 10 -11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3 mm.

        - Wyposażenie sportowe:

- Koszykówka:

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 szt.

- tablica do koszykówki epoksydowa o wymiarach 105 x 80 cm – 2 szt.

- mechanizm regulacji wysokości 2 szt.

- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach – 2 szt.

- Siatkówka:

- słupki do siatkówki aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis siatkówka) – 2 szt.

- siatka do siatkówki – 1 szt.

        - Opis robót

- nawierzchnia poliuretanową - warstwę użytkową układać zgodnie z wytycznymi producenta.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy, nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo). Wspomniana nawierzchnia spełnia warunki zapobiegania urazom w trakcie wykonywania ćwiczeń sportowych. Ze względów bezpieczeństwa użytkowników należy stosować produkty mające wszelkie możliwe dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty jednostek zajmujących się dopuszczeniami produktów do stosowania w budownictwie związanym ze sportem. Ewentualne nieścisłości i wątpliwości podczas wykonywania prac budowlanych konsultować z projektantem oraz uzgadniać w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego. Prace budowlane należy przeprowadzić zgodnie z zapisami w Polskich Normach, Prawie Budowlanym i pokrewnych aktach prawnych. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami przestrzegania bhp i wykonywania prac budowlanych. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym wykonywanego zadania.

Spełnianie wszystkich wymaganych parametrów nawierzchni należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikacje. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny oraz certyfikat IAAF.

# Podbudowa do nawierzchni poliuretanowej.

Nawierzchnia ta wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadać odspojonych odłamków. Natomiast podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej.

  - Impregnacja podłoża.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Wykonuje się ją ręcznie - za pomocą, wałka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem.

# Wykonanie warstwy – „elastycznej”.

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze.

# Wykonanie warstwy użytkowej.

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w odpowiednim stosunku wagowym. Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki).

# Uwagi ogólne.

- Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych materiałów.

- Przy podbudowie betonowej należy zwrócić uwagę na poprawną impregnacje podłoża.

- W/w nawierzchnia jest nawierzchnia, sportowo-rekreacyjną i temu celowi ma służyć.

# BUDOWA CHODNIKÓW I WJAZDU.

## Chodnik

Nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce piaskowej.

Konstrukcja nawierzchni dla chodników:

    - kostka brukowa, betonowa, grubości 6cm,

    - podsypka piaskowa 0,4 - 2,0 mm, grubości 5cm,

    - pospółka 0-31,5mm. gr. 15cm,

    - podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone do współczynnika 0,95.

Chodniki obramowane są obrzeżem betonowym o wymiarach 20x6x100cm ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej.

Wody opadowe z chodników odprowadzone są powierzchniowo bezpośrednio na teren zielony. Chodniki zaprojektowano z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym i grafitowym.

## Plac manewrowy

Nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej.  Projektowane spadki podłużne jezdni maja od 0,6% do 1,0%. Spadki poprzeczne wszystkich nawierzchni drogowych wynoszą 2,0% - 2,8%.

Konstrukcja nawierzchni:

  - kostka brukowa betonowa grubości 8cm,

  - podsypka cementowo - piaskowa (1:4) grubości 4cm,

  - podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie 0-31,50mm, grubości 25cm.

Jezdnie obramowane są krawężnikiem betonowym o wymiarach 30x15cm ustawionym na ławie z oporem z betonu B-10 na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5cm. Krawężniki ustawione są ze światłem 10mm. Wody opadowe z jezdni odprowadzone są bezpośrednio na teren zielony. Plac manewrowy zaprojektowano z kostki betonowej barwionej na szaro.

### OGRODZENIE I PIŁKOCHWYTY

Piłkochwyty - ogrodzenie należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową.  Słupki stalowe 80x80x3mm z profila zimnogiętego o kwadratowym przekroju zamkniętym, ocynkowane. Rygle stalowe 80x40x3mm z ceownika zimnogiętego równoramiennego. Linki stalowe fi 2,5/4,0, ocynkowane. Siatka stalowa 2,9/3,4, oczka 35x35mm, ocynkowana, powlekana PVC. Fundamenty 30x30x140cm, beton B-25. Obrzeża betonowe 8x30x100cm.

  - ZIELEŃ

Projektuje się zieleń izolacyjną w postaci krzewów iglastych. Ponadto wokół terenu boisk należy  wykonać trawniki zgodnie z projektem zagospodarowania działki.

  - UWAGI:

Do realizacji robót budowlanych można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę następnie zgłoszeniu właściwemu organowi zamiaru rozpoczęcia robót. Całość wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Opracował: