| KOSZTORYS OFERTOWY NA PRZEBUDOWĘ ULICY GARBARSKIEJ W LIDZBARKU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót [zł] | Wartość [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | I. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| P1* | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. | km | 0,215 |  |  |
| P2* | KNNR 6 0802-0400 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 11,000 |  |  |
| P3* | KNNR 6 0805-0200 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 26,000 |  |  |
| P4* | KNNR 6 0805-0500 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej | m2 | 19,000 |  |  |
| P5* | KNNR 6 0805-0500 | Rozebranie chodników z kostki betonowej | m2 | 42,000 |  |  |
| P6* | KNR 4-04 1103-0400 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 7,000 |  |  |
| P7* | KNR 4-04 1103-0500 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km, dalsze 2 km Krotność= 2,00 | m3 | 7,000 |  |  |
| P8* | KNNR 1 0213-0100 | Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii I-III | m3 | 367,000 |  |  |
| P9* | KNNR 1 0201-0500 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-II- odwiezienie nadmiaru gruntu | m3 | 308,000 |  |  |
| P10* | KNNR 1 0407-0100 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 94,000 |  |  |
|  |  | II. PODBUDOWA |  |  |  |  |
| P11* | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 1166,50 |  |  |
| P12* | KNNR 6 0403-0301 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 505,000 |  |  |
| P13* | KNNR 6 0109-0300 BCJ109 | Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1166,50 |  |  |
| P14* | KNNR 6 1305-0100 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3- 10 zaworówx0,1m3=1 m3 | m3 | 1,000 |  |  |
| P15* | KNNR 6 1305-0200 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3, 6 studni x 0,15m3=0,9 m3 | m3 | 0,900 |  |  |
|  |  | III. NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| P16* | KNNR 6 0502-0300 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 1166,50 |  |  |
|  |  | IV. OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| P17* | KNNR 6 0702-0100 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 8,000 |  |  |
| P18* | KNNR 6 0702-0500 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 | szt. | 8,000 |  |  |
|  |  | V. ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| P19* | KNRW 218/4/07/3 | Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk o średnicy 200 mm | m | 10 |  |  |
| P20* | KNRW 218/4/07/5 | Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk o średnicy 315 mm | m | 105 |  |  |
| P21* | KNRW 218/513/3 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm, głębokości 3 m z pierścieniem obciążającym | szt. | 3 |  |  |
| P22* | KNRW 218/524/1 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem | szt. | 4 |  |  |

|  | Wartość kosztorysu | zł |
| --- | --- | --- |
|  | Podatek VAT(VAT)= 23%WK | zł |
|  | Wartość końcowa kosztorysu: | zł |