KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Przemysłowej w Lidzbarku

| Lp. | Podstawa wyceny Numer S.T. | Nazwa i opis rodzaju robót | Jedn miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa zł. | Warto ść robót zł. (5x6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą | km | 0,308 |  |  |  |
| 2. | D-01. 02.04 | Rozebranie nawierzchni z drogowych płyt betonowych ażurowych z wywozem materiałów z rozbiórki | m2 | 20,00 |  |  |  |
| 3. | D-01. 02.04 | Rozebranie istniejących studzienek kanalizacji deszczowej | szt. | 2,0 |  |  |  |
|  |  | Podbudowa |  |  |  |  |  |
| 4. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod jezdnię gł. 45 cm z wywozem urobku | m2 | 1714,22 |  |  |  |

| 5. | D-04.02.01 | Wykonanie w-wy odsączającej gr.l5cm | m2 | 1714.22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B- 10 gr. warstwy 20 cm ( pod jezdnię ) | m2 | 1714,22 |  |  |
|  |  | Roboty odwadniające |  |  |  |  |
| 7. | D-03.02.01 | Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem, z kręgów betonowych o średnicy 50 cm, z wpustem żeliwnym typu ciężkiego ( w miejscu rozbiórki starych studzienek i dwie nowe ) | szt. | 4.00 |  |  |
| 8. | D-03.02.01 | Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk o średnicy 200 mm | m | 120,00 |  |  |
| 9. | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm, głębokości 3 m z pierścieniem obciążającym | szt. | 3,00 |  |  |
|  |  | Krawężniki |  |  |  |  |
| 12. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B- 10 - krawężnik wtopiony | mb | 366,00 |  |  |
| 13. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B- 10 - krawężnik wystający | mb | 145,80 |  |  |
| 14. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x20 na ławie betonowej z oporem z betonu B- 10 - krawężnik wtopiony na zjazdach | mb | 143,50 |  |  |

|  |  | Nawierzchnia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej gr.3 cm | m2 | 1714.22 |  |  |
|  |  | Pobocza |  |  |  |  |
| 16. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy z nadaniem odpowiedniego spadku | m2 | 308,00 |  |  |
|  |  | Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 17. | D-01. 03.04 | Wykonanie osłon- rur ochronnych dwudzielnych typu AROT na przewody telekomunikacyjne ( A-120 PS ) | m | 8.00 |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT: | X | X | X |  |
|  |  | PODATEK VAT 23% | X | X | X |  |
|  |  | OGÓŁEM: | X | X | X |  |