| KOSZTORYS OFERTOWY NA PRZEBUDOWĘ ULICY DĘBOWEJ W LIDZBARKU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót [zł] | Wartość [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | I. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| P1* | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. | km | 0,118 |  |  |
| P2* | KNNR 1 0213-0100 | Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii I-III | m3 | 140,61 |  |  |
| P3* | KNNR 1 0201-0500 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-III- odwiezienie nadmiaru gruntu | m3 | 46,87 |  |  |
| P4* | KNNR 1 0407-0100 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-III | m3 | 46,87 |  |  |
|  |  | II. PODBUDOWA |  |  |  |  |
| P5* | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 703,04 |  |  |
| P6* | KNNR 6 0403-0301 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 277,00 |  |  |
| P7* | KNNR 6 0109-0300 BCJ109 | Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 703,04 |  |  |
| P8* | KNNR 6 1305-0200 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3, 6 studni x 0,15m3=0,9 m3 | m3 | 0,900 |  |  |
|  |  | III. NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| P9* | KNNR 6 0502-0300 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 703,04 |  |  |
|  |  | IV. OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| P10* | KNNR 6 0702-0100 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| P11* | KNNR 6 0702-0500 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 | szt. | 2,000 |  |  |
|  |  | V. ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| P12* | KNRW 218/4/07/3 | Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk o średnicy 200 mm | m | 22 |  |  |
| P13* | KNRW 218/4/07/5 | Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk o średnicy 315 mm | m | 20 |  |  |
| P14* | KNRW 218/513/3 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm, głębokości 3 m z pierścieniem obciążającym | szt. | 3 |  |  |
| P15* | KNRW 218/524/1 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem | szt. | 4 |  |  |

|  | Wartość kosztorysu | zł |
| --- | --- | --- |
|  | Podatek VAT(VAT)= 23%WK | zł |
|  | Wartość końcowa kosztorysu: | zł |