Egz. Nr 1

# PROJEKT BUDOWLANY

SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM

ADRES INWESTYCJI: 	Kiełpiny

Gm. Lidzbark

działka nr  188

INWESTOR: 			Gmina Lidzbark

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

ZESPÓŁ AUTORSKI:

Oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Architektura 			mgr inż. arch. Henryka Zawadzka

## 13-200 Działdowo ul. Łąkowa 4/21

Upr. bud. Nr 1438/59 z art. 361

OIA WM 0131

Konstrukcja 			mgr inż. Andrzej Wiśniewski

Księży Dwór 67, 13-200 Działdowo

Upr. bud. WAM/0143/POOK/08

Instalacje sanitarne 		tech. bud. Jan Kościński

Kisiny 84, 13-200 Działdowo

Upr. bud. Nr Cie - 2/91

Instalacje elektryczne 	mgr inż. Stanisław Stefanina

ul. Lenartowicza 3/30

13-200 Działdowo

Upr. bud. Nr Cie-95/87

DATA OPRACOWANIA: 	czerwiec   2010

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa

- Spis zawartości opracowania

- Podstawy formalno – prawne

- Obliczenia statyczne

- Plan BIOZ

- Opis techniczny

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

##### Projekt architektoniczno budowlany

- Projekt instalacji sanitarnych

- Projekt instalacji elektrycznych

- OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno - budowlanego  sali sportowej z zapleczem w miejscowości Kiełpiny, gm. Lidzbark, działka Nr 188.

- 1. Podstawa opracowania

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

- decyzja o lokalizacji celu publicznego,

- mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500

- uzgodnienia z  Inwestorem

- projekty branżowe

- 2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany sali sportowej z zapleczem i łącznikiem do istniejącej szkoły.

Dane ogólne:

- powierzchnia zabudowy                          -		613,48 m2

- powierzchnia użytkowa                           -		601,02  m2

- kubatura                                                  -		3325,41 m3

3. Lokalizacja

Teren przeznaczony pod projektowaną salę  znajduje się w miejscowości Kiełpiny na działce Nr 188. Salę sportową projektuje się od strony północno - wschodniej w stosunku do istniejącego budynku szkoły. Działka jest w pełni zagospodarowana.

- 4. Instalacje.

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje:

- Instalację wod- kan

- Instalację c.o.

- Instalację elektryczną

- wentylacji mechanicznej

- wentylacji grawitacyjnej

Szczegółowe dane dotyczące instalacji znajdują się w opracowaniach branżowych. Obiekt powinien być wyposażony w oznakowanie ewakuacyjne, miedzy łącznikiem a budynkiem szkoły należy wstawić drzwi o klasie odporności ogniowej 60 mim.

- 5. Warunki gruntowo- wodne.

- Warunki gruntowo-wodne zostały szczegółowo omówione w załączonej  dokumentacji – opinii geotechnicznej z badań podłoża gruntowego.

- 6. Charakterystyka obiektu.

Projektowany obiekt to sala sportowa jako hala jednonawowa parterowa o wym. wewnętrznych 12,20 x 24,20 i wysokości  6,52 m pod okapem, kryta dachem dwuspadowym:  z płyt typu „Atlantis” z izolacją termiczną. Przylegająca przybudówka zaplecza kryta dachem jednospadowym, na wiązarach kratowych, kryty blachą trapezową  powlekaną. Łącznik murowany z dachem dwuspadowym krytym blachą trapezową powlekaną.

- 7. OPIS BUDOWLANY

- 7.1. Fundamenty

- Ławy, rygle oraz pale wg. rysunków konstrukcyjnych.

7.2. Ściany.

Ściany zewnętrzne gr.42 cm wzmocnione słupami żelbetowymi, wykonać jako warstwowe z gazobetonu gr. 24 cm, styropianu 6 cm i gazobetonu 12 cm. Filary międzyokienne i ściany ponad nadprożem okiennym ocieplić styropianem gr. 8 cm. Ściany wewnętrzne gr. 25 cm wykonać z gazobetonu na zaprawie cementowo- wapiennej marki 3.

Ściany działowe gr. 12 cm wykonać z gazobetonu na zaprawie cementowo wapiennej marki 5. ( Alternatywa cegła ceramiczna dziurawka)

- 7.3. Stropy.

Nad zapleczem sali sportowej zaprojektowano strop żelbetowy z betonu żwirowego B 20 gr. 15 cm zbrojony krzyżowo stalą A III 34 GS Ø 12 co 15 cm.

Nad łącznikiem zaprojektowano strop żelbetowy z betonu żwirowego B 20 gr. 12 cm zbrojony krzyżowo stalą A III 34 GS Ø 12 co 15 cm.

- 7.4. Dach nad salą gimnastyczną oraz zapleczem sali.

- Dach nad salą gimnastyczną dwuspadowy – rygle stalowe typu HE240B,  pokrycie – płyty warstwowe dachowe z rdzeniem styropianowym gr. 15 cm na płatwiach stalowych HE100B w rozstawie osiowym co 130 cm.

- Dach nad zapleczem jednospadowy – kratownica stalowa rurowa na stropie żelbetowym pokryty blachą trapezową.

- Dach nad łącznikiem dwuspadowy  o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego klasy C30 posadowiony na płycie żelbetowej pokryty blachą trapezową.

- 7.5. Nadproża.

Nadproża drzwiowe i okienne- żelbetowe, prefabrykowane L- 19.

- 7.6. Schody.

Schody zewnętrzne betonowe lub z kostki brukowej, podjazdy z kostki brukowej.

7.7.Wentylacja

W zapleczu sali sportowej wentylację wykonać za pomocą prefabrykowanych pustaków ceramicznych o wymiarach 19x19x24 cm. Pustaki ponad dachem obłożone styropianem gr. 5 cm i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym. Czapy kominowe z blachy stalowej powlekanej. Nad salą sportową zaprojektowano wentylator mechaniczny oraz dwa wywietrzaki grawitacyjne.

- 7.8. Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja pozioma ścian fundamentowych i  posadzek

- 2x papa asfaltowa lub folia PE

- izolacja podłogi w Sali sportowej wg przekroju B

- w natryskach  i sanitariatach 2 x folia PE

- 7.9. Izolacje termiczne

- izolacja posadzek na gruncie - styropian gr.10 cm

- izolacja ścian zewnętrznych , wieńców i słupów- styropian gr. 5cm i 8 cm

- izolacja dachu – płyty dachowe warstwowe z rdzeniem styropianowym gr. 15 cm

- izolacja dachu zaplecza oraz łącznika – 20 cm wełna mineralna

8..0. Wykończenie wewnętrzne

8.1. Tynki ścian wewnętrznych sali sportowej i zaplecza - cementowo wapienne kat III.

8.2. Okładziny ścienne

W natryskach i  WC glazura w kolorach jasnych do wys. 2,0 m

8.3. Obudowy grzejników.

Obudowy grzejników wykonać w sali gimnastycznej i na ciągach komunikacyjnych jako drewniane osłony ażurowe.

8.4. Podłogi i posadzki.

W pomieszczeniach zaplecza sali – terakota.

W sali sportowej nawierzchnia sportowa – parkiet dębowy lakierowany.

8.5. Parapety wewnętrzne z PCV, zewnętrzne z blachy powlekanej.

8.6. Stolarka.

W części zaplecza sportowego okna PCV 2- szybowe z izolacją argonową o współcz. K= 1.1 W/m2k

- w sali gimnastycznej okna j/w szyba skierowana do wewnątrz ze szkła bezpiecznego

- drzwi zewnętrzne obiektu aluminiowe, drzwi wewnętrzne płytowe.

8.7. Lamperie olejne do wysokości 1.60 m na korytarzach komunikacyjnych, przebieralniach, magazynach sprzętu sportowego oraz w gabinecie w-f.

We wszystkich pomieszczeniach użytkowych, łącznie z komunikacją ponad lamperiami i okładzinami- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi dwukrotnie (kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem).

9.0. Wykończenie zewnętrzne

- 9.1. Tynki

Wykończenie zewnętrzne ścian trójwarstwowych tynki kat. III wykończony wyprawą elewacyjną – tynkiem strukturalnym akrylowym o frakcji 2,5 mm. Wykończenie ścian dwuwarstwowych (gazobeton + 12 cm styropian) - metoda lekka w systemie ATLAS-STOPER lub  CERESIT , masa tynkarska akrylowa na siatce. Kolorystykę ścian należy uzgodnić z Inwestorem.

- 9.2 Cokół

Cokół obłożony płytkami klinkierowymi elewacyjnymi lub innym materiałem wodoodpornym..

- 9.3. Obróbki blacharskie

Obróbki kominów i inne obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, rynny Ø 15 cm, rury spustowe Ø 12  z blachy powlekanej.

- 9.4. Roboty zewnętrzne.

Wokół budynku wykonać opaskę z kostki betonowej POLBRUK gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z piasku gr. 10 cm. Schody zewnętrzne betonowe lub z kostki brukowej.

10. Zabezpieczenia antykorozyjne i ognioochronne

- elementy stalowe po oczyszczeniu do II stopnia czystości malować 2x farbą antykorozyjną ftalową o symbolu 7221-000-860 na podkładzie z farby o symbolu 7221-000-250 po montażu uzupełnić powłoki zestawem j/w.

- elementy drewniane zabezpieczyć przed agresją biologiczną  oraz p.poż za pomocą preparatu FOTOS 3 M lub PYROPLAST zgodnie z instrukcją producenta.

Dźwigary stalowe sali oraz kratownice zaplecza należy  zabezpieczyć  farbą ognioochronną do klasy odporności ogniowej R15.

11. Materiały do wykonania prac wykończeniowych.

Do wykonania prac wykończeniowych należy użyć następujących materiałów spełniających wymagania norm:

- Blacha stalowa trapezowa T 35 powlekana, grubości 0,55 mm spełniająca  normy oraz zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

- Płyta warstwowa grub. 15 cm – pokrycie dachu nad pomieszczeniem sali, wypełnienie styropianem,

- Obróbki blacharskie – blacha powlekana grub. 0,55 mm

- Rynny dachowe   w kolorze wg kolorystyki elewacji,

- Płytki ceramiczne szkliwione (glazura gat. I) o wymiarach 30x30 i 25x33 w kolorze zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru – PN- EN 87:1994, PN-EN ISO 10545-2:1999.

- Na schodach i ciągach komunikacyjnych płytki gresowe, antypoślizgowe. Na zewnątrz mrozoodporne.

- Farba emulsyjna  -  zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

- Płyty styropianowe- PN-B-20130:1999, PN-B-20130:1999/Az1:2001

- Masa do fugowania- zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

- Zaprawa klejowa- zwykła i mrozoodporna zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

- Parkiet – parkiet dębowy gat. I grub. 2,5 cm o wielkości klepek zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru,

- Kostka brukowa i obrzeża – zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

- Okna pomieszczenia sali gimnastycznej PCV o profilu 5 komorowym i współ. U= 1.6W/m2K szklone szkłem bezpiecznym lub poliwęglanem 4 komorowym o współcz. U=1.5W/m2K, otwieranie górnych kwater z poziomu podłogi,

- Okna pozostałych pomieszczeń – PCV o profilu 5 komorowym ( bezołowiowe), szklone szybą podwójną z termoflotem, od wewnątrz szyba bezpieczna, o współ. U = 1,1W/m2K, kwatery otwierane – PN-88/B10085, PN-88/B-10085, PN-88/B-10085/Az3:2001,

- Wszystkie okna w budynku z automatycznymi nawietrzakami higroskopijnymi,

-  Podokienniki wewnętrzne z PCV- PN-B-11212:1997,

- Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, drzwi zewnętrzne (wejściowe) aluminiowe ocieplone o wsp. K =1,5W/m2K

- Balustrady wewnętrzne- konstrukcja stalowa ze stali kwasoodpornej,

- Balustrady zewnętrzne – stalowe malowane farbą chlorokauczukową,

- Kabiny sanitarne w umywalni i przebieralni: gotowe elementy zabudowy wewnętrznej posiadające atest, profile aluminiowe malowane proszkowo, okucia ze stali nierdzewnej,

- Narożniki aluminiowe zabezpieczające naroża wypukłe ścian ( przy drzwiach.