INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

DANE OGÓLNE

1. Zakres robót.

Budynek sali sportowej z zapleczem i łącznikiem usytuowany będzie na działce szkolnej.

Obiekt będzie powiązany funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły.

Bryłę główną rozbudowy stanowi prostokąt z areną mieszczącą boisko główne do koszykówki, siatkówki. Widownię stanowić będą trybuny wbudowane na stałe, zlokalizowane wzdłuż dłuższego boku sali gimnastycznej na poziomie areny boiska.

Wyposażenie sali zgodnie z projektem technologii sportowej. W szczycie sali zaprojektowano wrota do wnoszenia sprzętu sportowego i gimnastycznego o większych gabarytach oraz jako dodatkowe wyjście ewakuacyjne z areny.

Do bryły sali gimnastycznej od strony południowej przylega parterowy, nie podpiwniczony budynek zaplecza socjalnego.

Sala sportowa – o konstrukcji ramowej z dźwigarów stalowych, rygli opartych na słupach żelbetowych. Pokrycie z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym.

Zaplecze socjalne i techniczne sali o konstrukcji murowej tradycyjnej, udoskonalonej, posiadającej jedną kondygnację naziemną oraz płaski jednospadowy dach.

Ławy i rygle –wg. PT

Ściany fundamentowe:

- sala gimnastyczna – zewnętrzne, wylewane na mokro lub o grubości 38cm z bloczków betonowych klasy 15MPa na zaprawie cementowej 5MPa z dodatkiem plastyfikatora (mleczka wapiennego), ściany ocieplone styropianem gr 6cm.

- zaplecze – zewnętrzne: murowane z bloczków betonowych gr 38, ocieplone styropianem gr 10cm; wewnętrzne: murowane z bloczków j.w. o grubości 25cm.

Ściany nadziemia:

Ściany zewnętrzne gr.42 cm wzmocnione słupami żelbetowymi, wykonać jako warstwowe z gazobetonu gr. 24 cm, styropianu 6 cm i gazobetonu 12 cm. Filary międzyokienne i ściany ponad nadprożem okiennym ocieplić styropianem gr. 8 cm. Ściany wewnętrzne gr. 25 cm wykonać z gazobetonu na zaprawie cementowo- wapiennej marki 3.

Ściany działowe gr. 12 cm wykonać z gazobetonu na zaprawie cementowo wapiennej marki 5. ( Alternatywa cegła ceramiczna dziurawka)

Dachy:

Na sali gimnastycznej stalowe dźwigary – rygle dachowe o rozpiętości 12m, usztywnione stężeniami stalowymi. Połączenie stężeń z dźwigarami za pomocą śrub. W polach skrajnych przy ścianach szczytowych stężenia łączyć z konstrukcją zakotwiając w ścianach. W przypadku, kiedy konstrukcja nie występuje w miejscu żelbetowego rdzenia, w celu zakotwienia należy wykonać w ścianie żelbetowe gniazdo. Stężenia poziome połaciowe łączyć z dźwigarami za pomocą śrub za pośrednictwem przyspawanych łap z kątowników.

Konstrukcje dźwigarów szczegółowo określają rysunki konstrukcyjne. Pokrycie sali gimnastycznej projektuje się z płyt warstwowych z wkładką styropianową. Płyty oparte są na stalowych płatwiach typu Z, mocowanych do dźwigarów opartych na ścianach za pomocą marek stalowych, zakotwionych w wieńcach.

Dach nad zapleczem ze stalowych kratowych dźwigarów o rozpiętości 9m. Konstrukcje dźwigarów (przekroje rur) szczegółowo określają rysunki konstrukcyjne.

Słupy, wieńce i podciągi - żelbetowe, monolityczne z betonu B20, zbrojone stalą 34GS i StO – wg proj. Konstrukcji.

Nadproża drzwiowe i okienne – prefabrykowane typu ,,L-19” oraz wylewane z betonu B20, zbrojone stalą34GS i StO.

Elementy komunikacji zewnętrznej:

Elementy komunikacji zewnętrznej, schody przy wyjściach – betonowe z betonu B12.5 na nasypie budowlanym; nawierzchnie – z gresu antypoślizgowego lub z kostki brukowej.

2. Klasyfikacja pożarowa obiektu.

Większość powierzchni strefy pożarowej w projektowanym obiekcie zajmuje sala gimnastyczna, przeznaczona razem z widownią do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami. Dlatego też cały budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Strefy pożarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla tego typu budynków wynosi 8.000m². W rzeczywistości powierzchnia projektowanego budynku jest dużo mniejsza, w związku z czym cała projektowana sala gimnastyczna z zapleczem tworzą jedną strefę pożarową, która jest oddzielona od łącznika z istniejącym budynkiem szkoły ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120 i drzwiami w klasie EI 60.

Klasa odporności pożarowej.

Obiekt, jako budynek niski, może być wykonany w klasie odporności pożarowej ,,D” –budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

W rzeczywistości cały budynek zostanie wykonany w klasie odporności pożarowej ,,C” tzn., że wszystkie elementy konstrukcyjne nie będą rozprzestrzeniać ognia a ich klasa odporności ogniowej będzie następująca:

| Główna konstrukcja nośna | R 60 | Ściany z gazobetonu gr 42cm, słupy i podciąg - żelbetowe |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja dachu | R15 | Dźwigary stalowe malowane farbą ognioochronną, nad zapleczem kratownica stalowa na stropie żelbetowym |
| Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne | EI 30 | Z bloczków gazobetonowych warstwowe gr 42cm |
| Ściany działowe parteru | EI 15 | Z gazobetonu gr 12cm |
| Przekrycie dachu | E 15 | Nad salą płyty dachowe warstwowe z rdzeniem styropianowym gr 15cm, nad łącznikiem strop żelbetowy z dachem drewnianym dwu spadowym. |

Wymagania ewakuacyjne.

Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi 40m i jest zachowana. Zaprojektowano bezpośrednie wyjścia na zewnątrz budynku w przeciwległych częściach budynku, co daje możliwość ewakuacji w dwóch kierunkach. w związku z czym dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych, wynoszące dla ZL III – 60m, są zachowane. Ilość (co najmniej 2 z pomieszczeń ZL I) i szerokość (0.9m a w klatkach schodowych 1.2m) wyjść ewakuacyjnych jest zapewniona. Szerokość korytarzy (1.4m) jest zachowana. Szerokość biegów (1.2m) i opoczników (1.5m) klatek schodowych jest zachowana.

W budynku przewiduje się wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego.

Wymagania instalacyjne.

Strefa pożarowa nie wymaga wyposażenia w stałe i półstałe urządzenia gaśnicze, system sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenie ewakuacyjne.

Budynek będzie wyposażony w instalację odgromową i przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Strefa pożarowa będzie chroniona hydrantami wewnętrznymi Ø50 z wężami półsztywnymi oraz gaśnicami z zawartością jednostek środków gaśniczych o masie 2kg (lub 3 l), przypadających na każde 100m² powierzchni strefy pożarowej.

Przygotowanie obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych.

Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia wiejska sieć wodociągowa z hydrantami nadziemnymi Ø80 w odległości nie większej niż 75m od budynku.

WYKAZ ROBÓT

W trakcie budowy wykonywane będą roboty budowlane (główne):

- wykopy

- ławy fundamentowe

- ściany fundamentowe

- obsypanie ścian fundamentowych

- ściany parteru

- słupy, wieńce i podciągi

- konstrukcja dachu

- schody wewnętrzne

- pokrycie dachowe

- izolacje

- ścianki działowe

- stolarka wewnętrzna i zewnętrzna

- instalacje wewnętrzne

- elementy wykończenia wewnętrzne: izolacje, podłoża i posadzki, tynki      wewnętrzne, malowanie, ,,biały montaż” i inne.

- ściany zewnętrzne i inne elementy zewnętrze budynku: wiatrołapy, pochylnie, zewnętrzne, elewacje.

- zagospodarowanie terenu: drogi, dojazdy, parkingi, chodniki, boiska

- zieleń.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W chwili obecnej na terenie działki szkolnej znajdują się: budynek szkoły, budynek mieszkalny wielorodzinny oraz  budynek gospodarczy.

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Realizacja budynku sali gimnastycznej i budynku zaplecza może stwarzać zagrożenia przy wykonywaniu wszystkich czynności.

Biorąc powyższe pod uwagę należy:

- wszystkich robotników pracujących na budowie przeszkolić w zakresie wykonywanej przez nich pracy,

- wszystkie prace wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej w zakresie poszczególnych robót,

- przed przystąpieniem do wykonywania w/w robót należy wydzielić strefy zagrożenia, zależnie od rejonu, czasu ich występowania i rodzaju użytego sprzętu,

- do oznakowania stref stosować taśmy, tablice ostrzegawcze i informację słowną.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE NA TERENIE BUDOWY W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

  - W trakcie wykonywania prac budowlanych a szczególnie tych o podwyższonym stopniu zagrożenia, należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację ze strefy zagrożenia.

  - W miejscu ogólnie dostępnym należy umieścić apteczkę ze środkami pierwszej pomocy.

  - Materiały budowlane należy przechowywać w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem prac budowlanych.

  - Materiały z zakresu tzw. chemii budowlanej należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta.

  - Materiały niebezpieczne, jak gazy techniczne przechowywać w pomieszczeniach chronionych i dozorowanych.

  - Dokumentację techniczną oraz inne dokumenty (dziennik budowy, certyfikaty urządzeń technicznych itp.) należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, chroniąc je przed zniszczeniem.

Opracował: