Egz. Nr 3

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO

OŚRODKA KULTURY W LIDZBARKU

ADRES INWESTYCJI: 	Nr dz. 169

13-230 LIDZBARK

INWESTOR: 			GMINA LIDZBARK

UL. SĄDOWA 21

13-230 LIDZBARK

ZESPÓŁ AUTORSKI:

Oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Branża:

architektoniczna		mgr inż. arch. Henryka Zawadzka

## 13-200 Działdowo ul. Łąkowa 4/21

Upr. bud. Nr 1438/59 z art. 361

OIA WM 0131

konstrukcyjna			mgr inż. Andrzej Wiśniewski

Księży Dwór 67, 13-200 Działdowo

Upr. bud. WAM/0143/POOK/08

sanitarna			tech. bud. Jan Kościński

Kisiny 84, 13-200 Działdowo

Upr. bud. Nr Cie - 2/91

elektryczna 			mgr inż. Stanisław Stefanina

13-200 Działdowo ul. Lenartowicza 3/30

Upr. bud. Cie – 95/87

DATA OPRACOWANIA: 	MARZEC  2012

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

  - CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa

- Spis zawartości opracowania

- Podstawy formalno – prawne

- Opis techniczny

  - CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Branża budowlana projekt:

- Rzut parteru  			 		1 :100

- Rzut piętra						1 :100

- Rzut drugiego piętra				1 :100

- Przekrój A-A			 		 	1 :50

Branża budowlana inwentaryzacja:

- Rzut parteru  			 		1 :100

- Rzut piętra						1 :100

- Rzut drugiego piętra				1 :100

- Przekrój A-A			 		 	1 :50

Branża sanitarna

##### Projekt instalacji sanitarnej

Branża elektryczna

##### Projekt instalacji elektrycznych

- PODSTAWY FORMALNO PRAWNE

  - Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  - Kserokopia uprawnień zawodowych autorów projektu.

  - Kserokopia zaświadczeń autorów projektów o przynależności do Izby Budowlanej.

  - Oświadczenia autorów projektów.

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- OPIS TECHNICZNY

  - Dane ogólne

Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora wraz z programem zamierzenia.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

Pomiary własne w terenie.

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny budynek miejsko-gminny ośrodka kultury w Lidzbarku. Projekt zawiera zmiany przeznaczenia pomieszczeń oraz ich nowy podział ściankami działowymi, wszystkie zamiany dotyczące nowego podziału zawarte w projekcie nie wpływają w żaden sposób na nośność konstrukcji. Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 10cm. Nad pomieszczeniem gospodarczym aneksu kuchennego zaprojektowano dach jako przedłużenie istniejącego.

  - Zagospodarowanie.

Omawiana inwestycja – nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących ujemnie oddziaływać na środowisko, zatem nie ma obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

  - Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. (Dz. U. z 1998 Nr 126 poz. 839) kategorię geotechniczną całego obiektu określono jako „pierwszą” zgodnie z § 7.

I kategoria geotechniczna obejmuje proste konstrukcje, przy prostych warunkach gruntowych, dla których wystarczy jakościowe określenie właściwości gruntów. Stosowane są w miejscach gdzie zagrożenie dla życia i mienia jest małe.

  - Dane techniczno użytkowe części objętej opracowaniem

- powierzchnia zabudowy 				      214,95  m2

- powierzchnia użytkowa                                            512,70 m2

- kubatura 			        	  	    	     2151,58 m3

- DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

  - Mury

Ściany zewnętrzne

- Ściany zewnętrzne istniejące z pustaków gazobetonowych gr. 42 cm, docieplenie ścian z zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 100-40 gr. 10cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie  wyprawy elewacji akrylowej.

Działowe

- gazobeton odmiany 600 gr. 12 cm

całość na zaprawie cementowo wapiennej marki 30 at.

  - Wieniec żelbetowy z betonu B20 o wymiarach 30x43cm zbrojony 4#12 A-III 34GS, strzemiona ϕ6 co 25cm A-I St3S

  - Dach projektuję się nad pomieszczeniem gospodarczym na piętrze, projektowany dach jest wydłużeniem dachu istniejącego o tym samym nachyleniu. Do obliczeń przyjęto prosty schemat statyczny. Dach przyjęto o ustrój belki jedno przęsłowej z drewna klasy C30. Obliczenia przeprowadzono za pomocą inżynierskiego programu obliczeniowego INTERsoftu w oparciu o obowiązujące obecnie Polskie Normy. W przypadku obciążenia konstrukcji śniegiem i wiatrem wybrano bardziej niekorzystną wartość obciążenia. Zaprojektowano elementy konstrukcji więźby o następujących przekrojach:

-krokiew 8x18

-murłata 14x14

Normy będące podstawą obliczeń:

-PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

-PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

-PN-80/B-02010/Az1:2006: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem

-PN-77/B-02011/Az1:2009: Obciążenia w obliczeniach statycznych.

Obciążenie wiatrem

-PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

Elementy konstrukcyjne dachu łączono stosując typowe połączenia ciesielskie z wykorzystaniem, jako łączników kątowniki oraz śrub. W przypadku zastosowania innych typów połączeń należy je przedstawić projektantowi do akceptacji.

  - Stolarka

- Okna PCV z szybami zespolonymi, wypełnionymi argonem o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K, przewiduje się zastosowanie drzwi aluminiowych jedno i dwuskrzydłowych p/poż. EI30, drzwi aluminiowych wahadłowych oraz płytowych wewnętrznych.

  - Tynki i okładziny

-	Tynk zewnętrzny strukturalny, tynk mozaikowy na cokoliku do 30 cm wysokości (ewentualnie płytki klinkierowe ), kolorystyka wg uznania inwestora. Tynki wewnętrzne cem. – wap. kat. III gipsowane. W pomieszczeniach sanitarnych – płytki ceramiczne.

  - Posadzki wg rzutu przyziemia, piętra oraz poddasza

  - Izolacja przeciwwilgociowa

- izolacja posadzki – 1x papa termozgrzewalna plus folia PE budowlana,

zgrzewana na zakładach

  - Elewacje –  wg technologii wybranej firmy.

  - Izolacja termiczna

- ocieplenie ścian zewnętrznych – należy wykonać ocieplenie ze styropianu              gr. 10 cm EPS 100-40.

- izolacja termiczna dachu – wełna mineralna gr. 18 cm.

- Izolacja posadzki - styropian gr. 4 cm.

  - Wentylacja grawitacyjna poprzez przewody kominowe, przewody gięte oraz wentylacje typu ”Z”.

  - Rynny i rury spustowe z PCV z odbiorem powierzchniowym wód opadowych.

  - Powłoki ochronne, styki:

Elementy więźby dachowej zabezpieczyć środkiem grzybo- i owadobójczym oraz ognioochronnym, styki elementów drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczyć poprzez oddzielenie ich papą lub folią PE.

- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

  - Budynek nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji. Rozwiązania przyjęte w projekcie eliminują negatywny wpływ obiektu na otoczenie.

- WYPOSAŻENIE BUDYNKU W INSTALACJE

  - Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne zasilane będą z istniejących instalacji

  - Wywóz i gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach na śmieci czasowo opróżnianych na wysypisko.

  - Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowe .

- Uwagi:

Do realizacji robót budowlanych można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę następnie zgłoszeniu właściwemu organowi zamiaru rozpoczęcia robót. Całość wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Opracował: