Załącznik do SIWZ Nr 8

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Granicznej w Lidzbarku

| Lp. | Podstawa wyceny Numer S.T. | Nazwa i opis rodzaju robót | Jedn miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa zł. | Warto ść robót zł. (5x6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Odwodnienie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR AT-11 0101-04 | Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II koparka 0,60 m3 | m3 | 45,00 |  |  |  |
| 2. | KNNR 1 0212-01 | Wykopy jamiste o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.6 m3 w gr. kat. I-II (pod studnie rewizyjne) | m3 | 4,50 |  |  |  |
| 3. | KNR AT-11 0109-04 9901-05 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych koparka 0,60 m3 - współczynnik zagęszczenia Js=1.00 | m3 | 45,00 |  |  |  |
| 4. | KNR-W 2-18 0513-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,50m | szt. | 3,0 |  |  |  |
| 5. | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.450 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 8,0 |  |  |  |
| 6. | KNR-W 2-18 0606-06 | Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 450 mm abizolem stosowanym na zimno | m | 21,12 |  |  |  |
| 7. | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 45,00 |  |  |  |
|  |  | Jezdnia |  |  |  |  |  |
| 8 | KNNR1 0213-0100 | Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii l-III | m3 | 315,00 |  |  |  |
| 9 | KNNR1 0201- 0500 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj .łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-II odwiezienie nadmiaru gruntu | m3 | 105,00 |  |  |  |
| 10 | KNNR 1 0407- 0100 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 105,00 |  |  |  |
| 11 | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 1625,00 |  |  |  |
| 12. | KNNR 6 0403-0301 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 615,00 |  |  |  |
| 13. | KNNR 6 0109-0300 BCJ109 | Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1625,00 |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
| 14. | KNNR 6 0502-0300 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 1625,00 |  |  |  |
|  |  | OZNAKOWANIE |  |  |  |  |  |
| 15. | KNNR 6 0702-0100 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 16. | KNNR 6 0702-0500 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 17 | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. | m | 285,0 |  |  |  |

Wartość robót netto:

Podatek VAT 23% :

Wartość brutto: