, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 31.01.2013r.

PGKS 271.1.3.2013

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Przebudowa ul. Kościuszki w Lidzbarku „

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1 – w pozycji  7 kosztorysu ofertowego jest ułożenie krawężnika na ławie betonowej. Proszę o podanie wymiarów ławy fundamentowej oraz określenie czy jest to ława z oporem czy bez ?.

Odpowiedź: Ławy betonowe pod krawężnik  10x25 cm z oporem.

Pytanie 2 – W punkcie 15 kosztorysu ofertowego są studzienki uliczne betonowe o śr. 450mm.  Proszę o podanie głębokości studzienek od poziomu  0.00 do dna studzienki oraz czy studzienki mają być wykonane na płycie żelbetowej czy bez płyty?.

Odpowiedź: Głębokość studzienki ulicznej o śr. 450 mm wynosi 0,95 m od poziomu 0.00 do dna studzienki.

Studnie mają być wykonane jako prefabrykowany element betonowy z betonu B45 zbrojony stalą AIII34GS

Pytanie 3 – W punkcie 16 kosztorysu ofertowego są studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm .  Proszę o podanie wysokości studni od punktu 0.00 do dna studni oraz czy studnie mają być wykonane na płycie żelbetowej czy bez płyty?

Odpowiedź :

5 sztuk studnie o średnicy 1200mm to studnie o głębokości do 2,50 m.,

4 sztuki studnie o średnicy 1200mm to studnie o głębokości do 3,00 m.

W związku z powyższym zostanie zmieniony kosztorys ofertowy.

Studnie mają być wykonane jako prefabrykowany element betonowy z betonu B45 zbrojony stalą AIII34GS

Pytanie 4 – W  punkcie 12,13,14 kosztorysu ofertowego jest wykonanie kanałów z PVC . Proszę o podanie jakiej wytrzymałości mają być stosowane rury PVC.

Odpowiedź :

Rury PCV-U-315x9,2 klasy SN8, SDR 34

Rury PCV-U-250x7,3 klasy SN8, SDR 34

Rury PCV-U-160x4,7 klasy SN8, SDR 34

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski