Kosztorys ofertowy

Przebudowa ul. Kościuszki w Lidzbarku

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR1 0213-0100 | Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii l-III | m3 | 762,00 |  |  |
| 2 | KNNR1 0201- 0500 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj .łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-II odwiezienie nadmiaru gruntu | m3 | 254,00 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0407- 0100 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 254,00 |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 492,00 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0408-01 | Zagęszczanie gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi | m3 | 492,00 |  |  |
| 6 | KNNR6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 1350,00 |  |  |
| 7 | KNNR 6 0403-0300 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 559,29 |  |  |
| 8 | KNNR6 0109-0300 | Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1350,00 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0502-0300 | Nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor grafit, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 1350,00 |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. | m | 240,0 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0702-0500 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 z rurą (znak A-7) | szt. | 1,00 |  |  |
| 12 | KNR-W 2-18 0408-06 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 220,00 |  |  |
| 13 | KNR-W 2-18 0408-06 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm (w kier. ul. Wybickiego) | m | 5,00 |  |  |
| 14 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 35,00 |  |  |
| 15 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.450 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 14 |  |  |
| 16 | KNR-W 2-18 0513-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,50m | szt. | 5 |  |  |
| 17 | KNR-W 2-18 0513-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3,00 m | szt. | 4 |  |  |
| Wartość kosztorysu |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT – 23% |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa kosztorysu |  |  |  |  |  |  |

Dodano pozycję nr 17.

W pozycji 16 zmieniono liczbę studni z 9 szt. na 5 szt.