#### OPIS TECHNICZNY

do projektu termomodernizacji budynku przedszkola w Lidzbarku

- Przedmiot opracowania

Budynek objęty opracowaniem położony jest w miejscowości Lidzbark           ul. Akacjowa 19 działka nr 288/5. Opracowanie obejmuje zmianę elewacji obiektu poprzez częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, demontaż istniejącego docieplenia i wykonanie nowego docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu wentylowanego oraz opracowanie nowego układu kolorystycznego budynku.

- Zakres prac objętych zmianą

Projekt obejmuje wykonanie następujących robót:

## OCIEPLENIE STROPODACHU, WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO:

- Ocieplenie stropodachu

#### Budynek przedszkola pokryty jest stropodachem wentylowanym. Zaprojektowano docieplenie stropodachu ze styropianu granulowanego wdmuchiwanego gr. 20 cm.

Granulat styropianowy składa się z zamkniętych komórek wypełnionych powietrzem który nie ma możliwości przemieszczania się, co powoduje bardzo dobrą izolacyjność termiczną. Zastosowanie tej metody pozwala do dotarcia do każdego zakamarka wymagającego termomodernizacji.

Metoda ocieplenia stropodachów polega na ułożeniu dodatkowej warstwy izolacyjnej bez rozbierania górnej części stropodachu. Powstaje w skutek wdmuchania do zamkniętej części stropodachu specjalnie przygotowanego materiału izolacyjnego, który następnie tworzy na powierzchni stropu grubą warstwę ocieplającą. Warstwę izolacji o żądanej grubości wdmuchuje się specjalnym urządzeniem poprzez otwory wykonane w dachu.

Otwory wycina się w stanowiących jego konstrukcję żelbetowych płytach w celu umożliwienia dostępu pracownikowi, który wewnątrz będzie wykonywał izolację. Wykonuje się również otwory komunikacyjne w ściankach ażurowych w celu umożliwienia docieplenia całego obiektu przy jak najmniejszej ilości otworów włazowych. Przy niewystarczającej istniejącej wentylacji należy zastosować dodatkowe kominki wentylacyjne, których rozmieszczenie będzie uzależnione od konstrukcji dachu i położenia ścianek podtrzymujących płyty stropowe.

Termomodernizacja metodą wdmuchiwania, pozwala na dotarcie do każdej przestrzeni, w której nie jest możliwe ułożenie izolacji w sposób tradycyjny. Polecana jest w starym jak i w nowym budownictwie. Pozwala ona na skuteczną, ekologiczną, szybką i nie uciążliwą dla mieszkańców budynku izolację.

- Wykonanie nowego pokrycia dachowego

Remont pokrycia z zerwaniem starych warstw.

Należy wykonać następujące warstwy pokrycia:

- demontaż istniejącego pokrycia z papy asfaltowej

- wyrównanie podłoża – istniejących ubytków

- zagruntowanie podłoża gruntem systemowym

- ułożenie warstwy papy podkładowej termozgrzewalnej gr. 4,2 mm

- ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS gr. 5,2 mm

Stare pokrycie dachowe nie gwarantuje skutecznego wgrzania papy (pod wpływem ssania wiatru papa może się odrywać). Podczas prac należy zwrócić uwagę na należyte zabezpieczenie połaci dachowej przed opadami atmosferycznymi (przy złej organizacji prac zachodzi obawa zalania pomieszczeń znajdujących się pod remontowaną połacią dachową).

Dodatkowo może pojawić się konieczność miejscowych reperacji podłoża (zwłaszcza wylewki betonowej). W takim przypadku należy pamiętać o tym, że papy termozgrzewalnej nie można układać na zbyt wilgotne podłoże o słabej wytrzymałości. Należy  pamiętać o zagruntowaniu podłoża specjalnymi preparatami gruntującymi.

# WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:

- rozbiórka i wywóz istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej

- przygotowanie otworów do osadzenia nowych okien i drzwi

- montaż nowej stolarki z uszczelnieniem pianką PU wg. wykazu stolarki

-	wykonanie i uzupełnienie tynku na ościeżach ściany z naprawą ewentualnych
uszkodzeń tynków wewnętrznych

- dwukrotne malowanie ościeży wewnętrznych farbą emulsyjną

- KOMINY

- należy dokładnie opukać stary tynk z kominów w celu sprawdzenia jego stanu technicznego i przyczepności do podłoża, skuć odparzony tynk i uzupełnić ubytki w zależności od ich wielkości systemową zaprawą tynkarską lub zaprawą wyrównującą,

- zagruntować całość powierzchni roztworem gruntującym systemowym,

- wykonać docieplenie kominów styropianem gr. 3 cm+ klej na siatce + tynk strukturalny w systemie np. ATLAS,

- wykonać nowe obróbki z papy termozgrzewalnej,

- wykonać nowe czapy kominowe,

- obsadzić kratki wentylacyjne,

- OCIEPLENIE BUDYNKU - ELEWACJE:

- demontaż i wywiezienie obróbek blacharskich rur spustowych oraz parapetów zewnętrznych

- demontaż i wywiezienie istniejącego ocieplenia ze styropianu gr. 5 cm

- wykonanie nowej instalacji odgromowej

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 14 cm + klej na siatce               + tynk strukturalny w systemie np. ATLAS

- docieplenie cokołu – styropian o zmiennej grubości  14 cm + tynk mozaikowy

-	   wykonanie nowych obróbek blacharskich, montaż  parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych

- Docelowa kolorystyka elewacji

  - Tło elewacji: wg załączonej kolorystyki

  - Układ graficzny: wg rysunku technicznego kolorystyki elewacji

UWAGA: Dopuszcza się zmianę kolorystyki w uzgodnieniu z Inwestorem.

- Technologia docieplenia ścian zewnętrznych:

- należy usunąć istniejącą warstwę ocieplenia ścian zewnętrznych w postaci styropianu gr. 5 cm z wyprawą tynkarską na siatce Rabitza (styropian + tynk cementowo-wapienny ok. 1,5 - 2 cm na siatce Rabitza + tynk nakrapiany „baranek”).

- należy dokładnie opukać stary tynk w celu sprawdzenia jego stanu technicznego i przyczepności do podłoża, skuć odparzony tynk i uzupełnić ubytki w zależności od ich wielkości systemową zaprawą tynkarską lub zaprawą wyrównującą,

- zagruntować całość powierzchni roztworem gruntującym systemowym,

- przeprowadzić próbę przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,

- ułożyć płyty styropianowe stosując zasadę układania ich od dołu, płyty należy układać na zaprawie klejącej systemu ocieplenia, ułożenie styropianu zgodnie z zaleceniami instrukcji wykonania ocieplenia,

- kołkowanie warstwy styropianu w przypadku tego budynku nie jest potrzebne obliczeniowo a jedynie z warunków konstrukcyjnych, należy zastosować dyble plastikowe w ilości wg. załączonego rysunku szczegółu, długość kołków musi zapewnić min. 8 cm ich osadzenia w warstwie konstrukcyjnej muru co należy ustalić na budowie w zależności od grubości starego tynku po jego naprawieniu i koniecznej grubości warstwy klejowej, kołkowanie można rozpocząć po dostatecznym stwardnieniu zaprawy klejowej,

- uszczelnić stolarkę od strony zewnętrznej w ościeżach bocznych i górnych,

- wykonać warstwę zbrojoną z siatki z włókna szklanego na kleju zgodnie z instrukcją wykonania ocieplenia,

- zagruntować podłoże i wykonać warstwę wykończeniową tynkarską, systemową.

W trakcie prac należy stosować elementy uzupełniające takie jak listwy cokołowe, listwy narożne itp. zgodnie z instrukcją wykonania ocieplenia.

Wszystkie załamania należy obrobić kątownikami równocześnie z wykonaniem ocieplenia. Całość pokazano na rysunkach szczegółowych w załączeniu.

- SCHODY ZEWNĘTRZNE, TARASY:

Na schodach i tarasach projektuje się skucie istniejących płytek i ułożenie nowych płytek gresowych antypoślizgowych. Projektuje się również wykonanie balustrad  ze stali kwasoodpornej. Układ oraz wzór balustrad należy uzgodnić z Inwestorem.

- WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU:

Wokół budynku należy wykonać nową opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm i szerokości 50 cm na podsypce piaskowo-cementowej jak wskazano na szczególe załączonego rysunku.

- UWAGI KOŃCOWE

Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami w tym zakresie.

Opracował:

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art., 20 ust 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane  oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bioz. oraz planu bioz. (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) sporządzono niniejszą informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji: zmiana elewacji – termomodernizacja budynku przedszkola

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Lidzbark ul. Akacjowa 19

Działka nr 288/5

INWESTOR:

Gmina Lidzbark

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:

Tematem zamierzenia inwestycyjnego jest termomodernizacja budynku przedszkola w Lidzbarku ul. Akacjowa 19. Termomodernizacja polegać będzie na usunięciu starego docieplenia ścian i wykonaniu nowego docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

W zagospodarowaniu działki pod remont i docieplenie budynku objętego opracowaniem nie występują elementy, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA:

Zagrożenie stanowi sama specyfika prac budowlanych wykonywanych na wysokościach, które występować będzie tylko podczas ich wykonywania w strefie przy budynku. Należy tu zwrócić szczególną uwagę i zachować wszelkie środki ostrożności objęte przepisami BHP dla takich robót a w szczególności:

- ogrodzić i odpowiednio oznakować teren budowy,

- rusztowania zabezpieczyć atestowanymi do tego celu siatkami,

- nad wejściami do budynku wykonać daszki zabezpieczające,

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTARZU DLA PRACOWNIKÓ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Ponieważ przy realizacji zadania nie przewiduje się realizacji robót szczególnie niebezpiecznych dlatego też nie wystąpi konieczność instruktażu pracowników przed tymi robotami.

Przewiduje się ogólne zasady szkolenia pracowników i kadry kierowniczej przy wykonywaniu robót budowlanych, przy szczególnym uwzględnieniu specyfiki robót na wysokościowych, na rusztowaniach, to znaczy/ że :

- kierownik budowy posiadać będzie szkolenie BHP dla kadry kierowniczej w budownictwie, przeprowadzone przez osobę posiadającą do tego uprawnienia,

- pracownicy posiadać będą szkolenie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych., przeprowadzone przez osobę posiadającą do tego uprawnienia,

- przed rozpoczęciem wykonywania nowego elementu kierownik przeszkoli pracowników pod względem BHP na stanowisku pracy, zwracając uwagę na występujące w danej pracy zagrożenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo prowadzenia robót na rusztowaniach oraz przy użyciu narzędzi budowlanych i elektronarzędzi oraz osobistego zabezpieczenia pracowników

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGR0ŻEŃ:

Przy wykonywaniu robót wystąpi strefa szczególnego zagrożenia zdrowia bezpośrednio przy budynku podczas robót na elewacjach i dociepleniu stropodachów.

Należy zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich i odpowiednio go oznakować,

Rusztowania muszą mieć odpowiednie atesty i po montażu należy je dopuścić do użytkowania,

Rusztowania zabezpieczyć atestowanymi do tego celu siatkami, Nad wejściami do budynku wykonać daszki zabezpieczające, Pracownicy powinni używać środki osobistej ochrony w tym atestowane kaski ochronne,

Istniejący wjazd na działkę, zapewni bezpieczną i sprawną komunikacje z drogą powiatową i ewakuację na wypadek zagrożeń. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi dla nich przepisami BHP i p-poż,, przy użyciu wymaganego sprzętu posiadającego odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia, oraz który jest w pełni sprawny technicznie,

Przy tych pracach należy również zwrócić uwagę na bezpieczne używanie podręcznych elektronarzędzi i to czy posiadają one pełną sprawność techniczną,

Sprawność techniczną sprzętu i podręcznych elektronarzędzi należy na budowie sprawdzać na bieżąco.