SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PGKS 271.1.7.2013

„Przebudowa ul. Wybickiego i Potockiego w Lidzbarku „

Lidzbark - kwiecień 2013

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Lidzbark, ul. Sądowa 21 , 13-230 Lidzbark

REGON:   NIP:

fax. 023 696 2107, tel. 023 696 1505

www.bip.umig.lidzbark.pl, e-mail: umig@lidzbark.pl

Godziny urzędowania:  730 do 1530

II.      Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

III.     Opis przedmiotu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia: oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień(CPV):

-  Roboty w zakresie nawierzchni ulic - 45.23.32.52.-0,

-  Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 45.23.21.30.-2.

W zakresie:

- Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii l-III 820,30 m3

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj .łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-II odwiezienie nadmiaru gruntu 273,43 m3

- Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o

wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II 273,43m3

- Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w

gruncie kat. I-III 462,00 m3

- Zagęszczanie gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi 462,00 m3

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI, 1550,00 m2

- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej, 535,60 m

- Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, 1550,00 m2

- Nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor szary, układane na podsypce cementowo piaskowej  spoiny wypełnione piaskiem 1550,00 m2

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 260,00 m

- Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 z rurą (znak A-7), 1 szt.

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm , 168,00 m

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm, 63,00 m

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, 54,00 m

- Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.450 mm z osadnikiem bez syfonu, 18 szt.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,50m, 10 szt.

Szczegółowy zakres robót w  Zał. Nr 8 - Kosztorys Ofertowy  stanowiąc  integralną część SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia jednej oferty.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 i pkt. 6 .

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

5. Informacje o podwykonawcach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z udziałem podwykonawców.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 sierpień 2013 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,                                  w szczególności wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 100.000,00 zł, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują osobami posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i sanitarnej.

W/w osoby muszą być wpisane na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 150.000,00 zł.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy p.z.p.

Ocena spełniania warunków będzie dokonywana z zastosowaniem formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (należy załączyć minimum dwie referencje);

- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 5 do SIWZ);

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności posiadających określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i sanitarnej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (osoby te muszą być wpisane na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SIWZ);

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 4a do SIWZ);

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy p.z.p., wymaga się przedłożenia informacji z banku dotyczącej tych podmiotów;

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć następujące dokumenty:

      - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ);

      - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

      - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

      - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, polegających na zasobach lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

### Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

### Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą, telefaksu (na numer wskazany w punkcie 1. SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1. SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

### Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Mariusz Badaczewski, tel. 023 696 15 05.

- Wymagania dotyczące wadium:

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości : 3.200, 00 PLN   (słownie;

dwa tysiące dwieście złotych).

Dopuszczalne formy wniesienia wadium:

a)    w pieniądzu przelewem, numer konta zamawiającego : BGŻ SA Oddział w

Lidzbarku  07 2030 0045 1110 0000 0219 7320.

b)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)    gwarancja bankowa,

d)   gwarancja ubezpieczeniowa,

e)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158  z późn. zm.)

Za termin wniesienia wadium w przypadku przelewu bankowego uważa się datę i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego.

Wadium powinno wpłynąć na konto zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Pouczenie:

        - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.59) Art. 46 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 4 września 2008 r. (Dz.U.08.171.1058) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 października 2008 r.

        - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Termin związania z ofertą:

### Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert:

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

Kosztorys

Kosztorys ofertowy muszą być wypełniony z uwzględnieniem nakładów rzeczowych                              na poszczególne pozycje. Kosztorys stanowić będzie załącznik do oferty i traktowany będzie pomocniczo przy rozliczaniu poszczególnych etapów robót (załącznik nr 8 do SIWZ).

Oferta

Ofertę stanowi wypełniony druk FORMULARZ OFERTY, z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ).

Wzór umowy

Do oferty wykonawca dołączy zaakceptowany i parafowany na każdej stronie wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt VI Specyfikacji,

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

- Opakowanie i oznakowanie ofert :

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok. nr 9 - sekretariat.

- Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób:

,, Przebudowa ul. Wybickiego i Potockiego w Lidzbarku  ” - nie otwierać do godziny 10.00 dnia 07/05/2013r.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, pokój nr 9 sekretariat.

- Termin składania ofert: 07.05.2013 r. do godz. 10.00

- Termin otwarcia ofert: 07.05.2013 r. godz. 10.15

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ustawy).

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem

a) cena 100%

b) sposób dokonania oceny wg. wzoru: ocena = [(CN : CB) * 100] * waga , gdzie: CN – cena oferty o najmniejszej cenie, CB – cena oferty badanej

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

## Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie powinno zostać wniesione w następujących formach (formie do wyboru wykonawcy):

a)  w pieniądzu przelewem, numer konta zamawiającego :  BGŻ SA Oddział w

Lidzbarku  07 2030 0045 1110 0000 0219 7320.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem

pieniężnym,

c)  gwarancja bankowa,

d)  gwarancja ubezpieczeniowa,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158  z późn. zm.)

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udziale zamówienia;

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia  doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych "Środki Ochrony Prawnej", określające zasady wnoszenia odwołań, skarg do sądu.

XVIII. Wykaz załączników:

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24  ustawy prawo zamówień publicznych.

- Doświadczenie zawodowe.

- Wykaz osób.

4a) Oświadczenie dot. posiadanych uprawnień.

- Wykaz sprzętu.

- Wzór umowy.

- Kosztorys Ofertowy.

- Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót

Zatwierdził dnia 16.04.2013r.                                                  Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski

(nazwa oferenta)

Załącznik do SIWZ nr 1

…...............................................

(siedziba oferenta)

Formularz oferty

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr postępowania PGKS 271.1.7.2012 na wykonanie „ Przebudowa ul. Wybickiego i Potockiego w Lidzbarku „

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej w zakresie określonym w kosztorysie ofertowym i w terminie wymaganym przez Zamawiającego za cenę ryczałtową:

Netto ................................................................. plus

VAT ................................................................ złotych

Razem brutto

...........................................................................złotych

Słownie .................................................................................................................................................

- Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom w zakresie wymienionym w załączniku nr 6.

- Wadium w kwocie ..................................................... zł zostanie wniesione w dniu .......................................... w formie ............................................................................

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

- Deklarujemy wypłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie .............................................................................................................................

- Załącznikami do niniejszych ofert są:

  - ....................................................................

  - ....................................................................

  - ....................................................................

  - ....................................................................

(4a) …………………………………………..

  - ....................................................................

  - ....................................................................

  - ....................................................................

  - ....................................................................

  - ....................................................................

.............................................................

(upoważniony przedstawiciel)

dnia ................................................

Załącznik do SIWZ nr 2

Dotyczy : Nr postępowania PGKS 271.1.7.2012 na wykonanie „ Przebudowa ul. Wybickiego i Potockiego w Lidzbarku „

# Oświadczenia oferenta

1. Oświadczam, że spełniam warunki wymienione w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych:

      - Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

      - Posiadamy wiedzę i doświadczenie.

      - Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

      - Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej.

2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

.............................................................

(upoważniony przedstawiciel)

dnia .......................................................

Załącznik do SIWZ nr 3

#### DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Dotyczy : Nr postępowania PGKS 271.1.7.2012 na wykonanie „ Przebudowa ul. Wybickiego i Potockiego w Lidzbarku „

Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Nazwa Przedsiębiorstwa: .............................................................................................................

Adres Przedsiębiorstwa: ...............................................................................................................

Numer telefonu: .............................................. Numer fax: .........................................................

| Rodzaj robót | Wartość robót | Czas realizacji Początek Zakończenie | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- |

*załączyć minimum 2 referencje potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

.............................................................

(upoważniony przedstawiciel)

dnia ................................................

Załącznik do SIWZ nr 4

## Wykaz osób

Dotyczy : Nr postępowania PGKS 271.1.7.2012 na wykonanie „ Przebudowa ul. Wybickiego i Potockiego w Lidzbarku „

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebność personelu kierowniczego

Nazwa oferenta: ............................................................................................................................

Adres oferenta: .............................................................................................................................

Numer telefonu: .............................................. Numer fax: ..........................................................

| Nazwisko i imię | Wykształcenie (uprawnienia) | Proponowane przeznaczenie (zakres wykonywanych czynności) | Lata doświadczeń | Opis doświadczeń (techniczne i kierownicze) | Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................................................................

(upoważniony przedstawiciel)

dnia ................................................................

Załącznik do SIWZ nr 4a

Dotyczy : Nr postępowania PGKS 271.1.7.2012 na wykonanie „ Przebudowa ul. Wybickiego i Potockiego w Lidzbarku „

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia tj. posiadają określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Osoby te są wpisane na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

............................................................................

(upoważniony przedstawiciel)

dnia ................................................................

Załącznik do SIWZ nr 5

## Wykaz Sprzętu

Dotyczy : Nr postępowania PGKS 271.1.7.2012 na wykonanie „ Przebudowa ul. Wybickiego i Potockiego w Lidzbarku „

### Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń

Nazwa oferenta: ...........................................................................................................................

Adres oferenta: .............................................................................................................................

Numer telefonu: .............................................. Numer fax: .............................................

| Opis (rodzaj nazwa producenta) | Liczba jednostek | Rok produkcji | Własny lub dzierżawiony (nazwa właściciela) | Wydajność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Sprzęt budowlany |  |  |  |  |
| B. Pojazdy |  |  |  |  |

.............................................................

(upoważniony przedstawiciel)

dnia ...................................................

(wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA

O ROBOTY BUDOWLANE

Nr …………………………..

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu ………………………..  po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

pomiędzy Gminą Lidzbark,

NIP  571-16-29-663       REGON   130377942

reprezentowanym przez:

1) Pana Jana Rogowskiego – Burmistrza Lidzbarka

przy kontrasygnacie Pani Gabrieli Sadowskiej – Skarbnika Miasta i gminy Lidzbark

zwanym dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………………………………………

z siedzibą w ………………………………………………………….…….

NIP …………………………   REGON  …………………………..………

reprezentowanym przez:

1) ……………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest ,, Przebudowa ul. Wybickiego i Potockiego  w Lidzbarku”.

W zakresie:

a. Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii l-III 820,30 m3

b. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj .łyżki 0,40 m3 z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt

kat.I-II odwiezienie nadmiaru gruntu 273,43 m3

c. Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o

wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II 273,43m3

d. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w

gruncie kat. I-III 462,00 m3

e.  Zagęszczanie gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi 462,00 m3

f. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,

wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-

VI, 1550,00 m2

g. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław

betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej, 535,60 m

h. Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i

wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, 1550,00 m2

i.  Nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor szary, układane na podsypce

cementowo piaskowej  spoiny wypełnione piaskiem 1550,00 m2

j.  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie

równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 260,00 m

k. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o

powierzchni ponad 0,3 m2 z rurą (znak A-7), 1 szt.

l. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm , 168,00 m

ł. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm, 63,00 m

m. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, 54,00 m

n. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.450 mm z osadnikiem bez syfonu, 18 szt.

o. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok.

do 2,50m, 10 szt.

2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

§ 3

- Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia ustala się na dzień ……………………....

- Czas wykonania umowy do 30 sierpnia 2013roku.

§ 4

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie powinno zostać wniesione w następujących formach (formie do wyboru wykonawcy):

a)   w pieniądzu przelewem,

numer konta zamawiającego BGŻ SA Oddział w Lidzbarku  07 2030 0045 1110 0000

0219 7320.

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancja bankowa,

- gwarancja ubezpieczeniowa,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158  z późn. zm.)

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie    zwrócone w następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

- pozostałe 30% w ciągu 14 dni po upływie gwarancji jakości.

§ 5

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem.

§ 6

Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie.

§ 7

- Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości.

Netto  …………… zł

VAT     …………. zł

Brutto …………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1:

- obejmuje podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych świadczeń zamawiającego,

- obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po końcowym odbiorze robót jednorazowo, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek  …………………………..

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 3 Umowy z winy Wykonawcy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 7 za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.

§ 9

- Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty Zamawiający może potrącić do 10% wartości wynagrodzenia netto.

- Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

1. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy za tygodniowym wypowiedzeniem.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

b) w razie ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:	Wykonawca: