Załącznik nr 7

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ścieżki rowerowej przy alei lip

| Lp. | Kod |  | Opis | Jm. | Cena jedn. roboty [zł] | Ilość robót | Wartość [zł] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | KNNR1 0202-0400 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km/wykopy pod obrzeża, ścieżkę / | m3 |  | 281,37 |  |  |
| 2 | KNNR1 0201-0500 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj .łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-II odwiezienie nadmiaru gruntu | m3 |  | 93,79 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0407-0100 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II | m3 |  | 93,79 |  |  |
| 4 | KNNR6 0103-0300 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 |  | 1045,80 |  |  |
| 5 | KNNR6 0404-0500 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m |  | 996,00 |  |  |
| 6 | KNNR6 0106-0400 |  | Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 |  | 1045,80 |  |  |
| 7 | KNNR6 0109-0300 |  | Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 1045,80 |  |  |
| 8 | KNNR 6 0502-0100 |  | Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej grafitowej bez fazowej grubości 6cm, | m2 |  | 522,90 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0502-0100 |  | Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej czerwonej bez fazowej grubości 6 cm, | m2 |  | 522,90 |  |  |
| 10 | KNR2-21 0401-0100 |  | Wykonanie trawników dywanowych siewem – trawnik do ponownego urządzenia | m2 |  | 498,00 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0702-0500 |  | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,4 m2 z rurą (znak D-6) | szt. |  | 2,00 |  |  |
|  |  | Netto [zł] Netto [zł] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VAT[zł] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Brutto [zł] |  |  |  |  |  |  |