Załącznik nr 8

Kosztorys Ofertowy  Przebudowa ul. Rejtana w Lidzbarku

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR1 0213-0100 | Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii l-III | m3 | 246,00 |  |  |
| 2 | KNNR1 0201- 0500 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj .łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-III odwiezienie nadmiaru gruntu | m3 | 45,00 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0407- 0100 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-III | m3 | 46,00 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0408-01 | Zagęszczanie gruntu kat. I-III ubijakami mechanicznymi | m3 | 155,00 |  |  |
| 5 | KNNR6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii I-III | m2 | 860,00 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0403-0300 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 338,00 |  |  |
| 7 | KNNR6 0109-0300 | Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 860,00 |  |  |
| 8 | KNNR 6 0502-0300 | Nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor szary, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 860,00 |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. | m | 164,00 |  |  |
| Wartość kosztorysu |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT – 23% |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa kosztorysu |  |  |  |  |  |  |