Załącznik Nr 7 do siwz

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Lidzbarku

| Lp. | Kod | Opis | Jm. | Cena jedn. roboty [zł] | Ilość robót | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR6 0806-0100 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 | m |  | 411,50 |  |
| 2 | KNNR6 0805-0500 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35, 25x25 cm na podsypce piaskowej | m2 |  | 1171,00 |  |
| 3 | KNR4-04 1104-0100 | Wywiezienie gruzu z terenu budowy, samochodem samo wyładowczym na odległość do 1km Gruz pochodzący z rozbiórki chodników. | m3 |  | 63,30 |  |
| 4 | KNNR1 0202-0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km/wykopy pod krawężniki, obrzeża, chodnik i zjazdy/ | m3 |  | 117,10 |  |
| 5 | KNNR6 0403-0301 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | 411,50 |  |
| 6 | KNNR6 0404-0500 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej spoiny wypełniane zaprawą cementową. | m |  | 93,00 |  |
| 7 | KNNR 6 0502-0100 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej typu "Starobruk" grubości 6 cm, układane na podbudowie cementowej 5 cm po zagęszczeniu spoiny wypełniane piaskiem | m2 |  | 965,30 |  |
| 8 | KNNR6 0502-0300 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej typu "Starobruk" grubości 8 cm, układane na podsypce cementowej 15 cm po zagęszczeniu | m2 |  | 205,70 |  |
| 9 | KNNR 6 1305-0200 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3, 8 zaworów x 0,15m3=0,75 m3 | m3 |  | 1,20 |  |
| 10 | KNNR 6 0705-05 | Bariery ochronne typu olsztyńskiego żółte | m |  | 8,00 |  |