Załącznik Nr 8 do siwz

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Jamielnik

| Lp. | Podstawa wyceny Numer S.T. | Nazwa i opis rodzaju robót | Jedn miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa zł. | Warto ść robót zł. (5x6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Odwodnienie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR AT-11 0101-04 | Wykopy liniowe o gł. do 1,5 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. (pod rurociąg główny) | m3 | 380,00 |  |  |  |
| 2 | KNNR 1 0212-01 | Wykopy jamiste o głęb. do 20 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.6 m3 w gr. kat. I-II (pod studnie rewizyjne) | m3 | 7,00 |  |  |  |
| 3 | KNR-W 2-01 0306-01 | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) (rurociąg główny) | m3 | 4,80 |  |  |  |
| 4 | KNR AT-11 0109-04 9901-05 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 1,5 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00 | m3 | 380,00 |  |  |  |
| 5 | KNR-W 2-18 0513-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,50m | szt. | 7,00 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-18 0609-01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne - wyrobienie kinety w studni rewizyjnej | m3 | 1,75 |  |  |  |
| 7 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. I-II (przykanaliki) | m3 | 5,00 |  |  |  |
| 8 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.450 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 8,00 |  |  |  |
| 9 | KNR-W 2-18 0606-06 | Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 450 mm abizolem stosowanym na zimno | m | 10,50 |  |  |  |
| 10 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 20,00 |  |  |  |
| 11 | KNR-W 2-18 0408-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 125,00 |  |  |  |
| 12 | KNR-W 2-18 0408-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 55,00 |  |  |  |
| 13 | KNR-W 2-18 0408-05 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione | m | 55,00 |  |  |  |
|  |  | ZBIORNIK INFILTRACYJNO-ODPAROWUJĄCY |  |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 2.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. I-II | m3 | 385,50 |  |  |  |
| 15 | KNNR 10 0401-08 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu (wzmocnienie przy wylocie do zbiornika) | m3 | 12,00 |  |  |  |
| 16 | KNNR-W 10 2203-04 | Formowanie nasypów, grunt odspajany i przemieszczany spycharkami na odl. 30-60 m, grunt kat. I-II | m3 | 18,00 |  |  |  |
| 17 | KNKRB 1 0403-01 | Rozplantowanie spycharkami do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych (teren wokół zbiornika pod obsiew trawą) | m3 | 66,00 |  |  |  |
| 18 | KNKRB 1 0203-04 | Przewiezienie urobku kat. I-II po drogach utwardzonych | m3 | 165,00 |  |  |  |
|  |  | SEPARATOR |  |  |  |  |  |
| 19 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. I-II (wykopy pod separator) | m3 | 21,90 |  |  |  |
| 20. | KNR 2-18 0501-04 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm (pod płytę betonową pod separator) | m2 | 4,84 |  |  |  |
| 21 | KNR 2-18 0609-01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe (podkład pod ławę separatora) | m3 | 0,80 |  |  |  |
| 22 | KNR 2-18 0607-01 | Deskowanie ław fundamentowych | m2 | 3,52 |  |  |  |
| 23 | KNR 2-11 0212-02 z.sz.3.6. | Zbrojenie o śr. 12 mm konstrukcji betonowych :płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki - pręty żebrowane | kg zbr. | 46,00 |  |  |  |
| 24. | KNR 2-18 0609-01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe | m3 | 1,95 |  |  |  |
| 25 | wycena indywidualna | Montaż separatora ACO CLS 10/100/2.0 w przygotowanym wykopie i na przygotowanej ławie betonowej | szt. | 1 |  |  |  |
| 26 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 14,30 |  |  |  |
|  |  | WYLOT BRZEGOWY |  |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II | m3 | 4,50 |  |  |  |
| 28 | KSNR 1 0413-02 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. | m3 | 0,20 |  |  |  |
| 29. | KNR-W 2-18 0408-06 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 2,00 |  |  |  |
| 30 | KNR 2-11 0212-01 z.sz.3.6. | Zbrojenie o śr. do 8 mm konstrukcji betonowych :płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki - pręty żebrowane | kg | 322,00 |  |  |  |
| 31 | KNR 2-18 0607-01 | Deskowanie pod umocnienie wylotu | m2 | 12,25 |  |  |  |
| 32 | KNR 2-18 0609-01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe (podkład pod ławę separatora) | m3 | 1,85 |  |  |  |
| 33 | KNR 2-02 1210-01 | Kraty do 1 m2 | m2 | 0,26 |  |  |  |
| 34 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (objętość wykopów - objętość konstrukcji) | m3 | 2,30 |  |  |  |
| 35 | KNKRB 1 0403-01 | Rozplantowanie spycharkami do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych (objętość konstrukcji) | m3 | 2,20 |  |  |  |
|  |  | PRACE POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 2-02 1801-02 | Cokoły betonowe 0.25x0.25x0,80 m | m | 85,00 |  |  |  |
| 37 | KNR 2-02 1803-02 | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole | m | 85,00 |  |  |  |
| 38. | KNR 2-02 1808-02 | Wrota wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3,50 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach | kpl. | 1 |  |  |  |
| 39 | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą drogi, i kanalizacji deszczowej zbiornika. | km | 0,252 |  |  |  |
|  |  | ROBOTY ZIEMNE - JEZDNIA |  |  |  |  |  |
| 40 | KNNR 1 0213-0100 | Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii I-III | m3 | 358,75 |  |  |  |
| 41 | KNNR 1 0201-0500 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-II- odwiezienie nadmiaru gruntu | m3 | 120,00 |  |  |  |
| 42 | KNNR 1 0407-0100 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 120,00 |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
| 43 | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 1735,00 |  |  |  |
| 44 | KNNR 6 0106-0400 | Mechaniczne zagęszczenie piaskiem warstw odcinających grubość warstwy po odcięciu 5 cm | m2 | 1735,00 |  |  |  |
| 45 | KNNR 6 0403-0301 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 674,50 |  |  |  |
| 46 | KNNR 6 0109-0300 BCJ109 | Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1735,00 |  |  |  |
| 47 | KNNR 6 1305-0100 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3- 10 zaworówx0,1m3=1 m3 | m3 | 1,000 |  |  |  |
| 48 | KNNR 6 1305-0200 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3, 6 studni x 0,15m3=0,9 m3 | m3 | 0,900 |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
| 49 | KNNR 6 0502-0300 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 1735,00 |  |  |  |

Wartość robót netto:  ……………………zł

Podatek VAT 23% :   ……………………zł

Wartość brutto:          ……………………zł