KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (przy ul. Granicznej)

| Lp. | Podstawa wyceny Numer S.T. | Nazwa i opis rodzaju robót | Jedn miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa zł. | Warto ść robót zł. (5x6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Odwodnienie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR AT-11 0101-04 | Wykopy liniowe o gł. do 1,5 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat.I-II | m3 | 300,00 |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami po ułożeniu przykanalików z zagęszczeniem | m3 | 300,00 |  |  |  |
| 3 | KNNR4 1415-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,50m | szt. | 7,00 |  |  |  |
| 4 | KNR-W 2-18 0514-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,00m | szt. | 2,00 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-18 0613-01 | Dostawa i montaż studni + wpusty uliczne kd Dn. 600 mm właz typ ciężki | Kpl.. | 9,00 |  |  |  |
| 6 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie z wpustem krawężnikowym | Kpl. | 4,00 |  |  |  |
| 7 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 50,00 |  |  |  |
| 8 | KNR-W 2-18 0408-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 60,00 |  |  |  |
| 9 | KNR-W 2-18 0408-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 70,00 |  |  |  |
| 10 | KNR-W 2-18 0408-05 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione | m | 140,00 |  |  |  |
|  |  | ZBIORNIK INFILTRACYJNO-ODPAROWUJĄCY |  |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 2.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. I-II | m3 | 350,00 |  |  |  |
| 12 | KNNR 10 0401-08 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu (wzmocnienie przy wylocie do zbiornika) | m3 | 12,00 |  |  |  |
| 13 | KNNR-W 10 2203-04 | Formowanie nasypów, grunt odspajany i przemieszczany spycharkami na odl. 30-60 m, grunt kat. I-II | m3 | 18,00 |  |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0209-05 | Wykonanie nasypu – wału osłonowego zbiornika wodnego o wym. 05x06x65 | m3 | 30,00 |  |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0209-05 | Rozplantowanie spycharkami do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych (teren wokół zbiornika pod obsiew trawą) | m3 | 66,00 |  |  |  |
| 16 | KNKRB 1 0203-04 | Przewiezienie urobku kat. I-II po drogach utwardzonych | m3 | 236,00 |  |  |  |
|  |  | OSADNIK I SEPARATOR |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR-W 2-18 0515-01 | Wstawienie osadnika zanieczyszczeń typ. CS 2000 | szt. | 1 |  |  |  |
| 18 | KN?R-W 2-18 0516-01 | Dostawa i wstawienie separatora beton. Typ 10/100 wkład lamelowy – Coalisator L- NG | Szt. | 1 |  |  |  |
|  |  | WYLOT BRZEGOWY |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-01 0210-010z sz. 2.3.9903 | Wykopanie wylotu do koryta spływ wody – prefabrykowanego wylotu wody | m3 | 6,00 |  |  |  |
| 20 | KNR 2-11 1604-04 | Wykonanie wylotu kolektora do zbiornika wodnego wg. KPED 02.16-prefabrykowany z kratą zabezpieczającą wymiary wlotu 1200x1100x2000 mm | wylot | 1 |  |  |  |
|  |  | PRACE POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-02 1801-02 | Cokoły betonowe 0.25x0.25x0,80 m | m | 50,00 |  |  |  |
| 22 | KNR 2-02 1803-02 | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole | m | 50,00 |  |  |  |
| 23. | KNR 2-02 1808-02 | Wrota wysokości 1.6 m; szerokość wrót 5,00 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach | kpl. | 1 |  |  |  |
| 24 | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą drogi, i kanalizacji deszczowej zbiornika. | km | 0,4025 |  |  |  |
|  |  | ROBOTY ZIEMNE - JEZDNIA |  |  |  |  |  |
| 25 | KNNR 1 0213-0100 | Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii I-III | m3 | 659,31 |  |  |  |
| 26 | KNNR 1 0201-0500 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-II- odwiezienie nadmiaru gruntu | m3 | 219,77 |  |  |  |
| 27 | KNNR 1 0407-0100 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 439,54 |  |  |  |
| 28 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o śr. 110 mm na kablach telekomunikacyjnych | m | 8,0 |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
| 29 | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 2197,70 |  |  |  |
| 30 | KNNR 6 0106-0400 | Mechaniczne zagęszczenie piaskiem warstw odcinających grubość warstwy po odcięciu 5 cm | m2 | 2197,70 |  |  |  |
| 31 | KNNR 6 0403-0301 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 841,50 |  |  |  |
| 32 | KNNR 6 0109-0300 BCJ109 | Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2197,70 |  |  |  |
| 33 | KNNR 6 1305-0100 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, | m3 | 2,30 |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
| 34 | KNNR 6 0502-0300 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 2197,70 |  |  |  |
| 35 | KNNR 6 0702-0100 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 60 mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 36 | KNNR 6 0702-0500 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne (D40, D41, B-18 ,,10t”) | Szt. | 3 |  |  |  |

Wartość netto: ……………………………….. zł

Wartość brutto:……………………………...…zł