ZAŁĄCZNIK NR 5  DO SIWZ

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Fabrycznie nowego średniego samochodu specjalistycznego pożarniczego, ratownictwa chemiczno-ekologicznego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku

Oferowany samochód

- typ…………………………………………….

- marka……………………………………….

- model………………………………………..

- rok produkcji………………………………

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, |
| --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych |  |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 |  |
| 1.3 | Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r, i Rozporządzenie zmieniające-Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010r |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Ważnego świadectwa dopuszczenia na dzień składania ofert. |  |
| 1.5 | Pojazd musi posiadać mocowania sprzętu zgodnie z wymaganiami standaryzacji dla samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zamawiający dostarczy sprzęt do zamontowania w trakcie realizacji po uzyskaniu informacji od Wykonawcy. |  |
| II | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - do 16 000kg |  |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 290 KM |  |
| 2.3 | Samochód wyposażony w manualną skrzynię biegów |  |
| 2.4 | Samochód powinien posiadać zdjęty elektroniczny ogranicznik prędkości |  |
| III | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2014. |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 –uterenowiony z : · przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych · blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu · z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu · z blokadą mechanizmu międzyosiowego · napęd stały osi przedniej · na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne. · pojazd wyposażony w hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi |  |
| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, |
| 3.3 | Samochód wyposażony w: · system ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie · silnik wyposażony w hamulec silnikowy · światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka |  |
| 3.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- Euro 6 |  |
| 3.5 | Zawieszenie osi przedniej: · mechaniczne- resory paraboliczne, · amortyzatory teleskopowe, · stabilizator przechyłów Zawieszenie osi tylnej: · mechaniczne- resory paraboliczne · amortyzatory teleskopowe · stabilizator przechyłów |  |
| 3.6 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych z systemem samopoziomującym, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w: · klimatyzację · indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy · niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku · reflektor pogorzeliskowy na wyposażeniu. · poręcz do trzymania w tylnej części kabiny · zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny · elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy · elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy. · lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne) · lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony · lusterko rampowe-dojazdowe, przednie · wywietrznik dachowy · lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu Kabina wyposażona dodatkowo w: · przetłoczenie zewnętrzne ściany tylnej kabiny w celu umiejscowienia uchwytów na aparaty powietrzne( uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska) lub zastosowanie układu równoważnego · uchwyty na 4 aparaty oddechowe na butle kompozytowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń. · odblokowanie każdego aparatu indywidualnie · dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu · schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny |  |
| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, |
| 3.7 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem, łatwozmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy: · z pneumatyczną regulacją wysokości · z regulacją dostosowania do ciężaru ciała · z regulacją odległości całego fotela · z regulacją odległości samego siedziska · z regulacją pochylenia siedziska · z regulacją pochylenia oparcia · z funkcją tłumienia drgań Fotel dla pasażera(dowódcy): · z mechaniczną regulacją wysokości · z regulacją odległości całego fotela · z regulacją pochylenia siedziska · z regulacją pochylenia oparcia |  |
| 3.8 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: -radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. · instalacja radiowa oraz radio fabryczne · tachograf · podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek kątowych z wyłącznikiem. |  |
| 3.9 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - możliwość włączania, wyłączania, sterowania i obserwacji podstawowych parametrów samochodu i urządzeń. · aktualne ilości poziomu wody w zbiorniku i poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku· sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy · przycisk-załączający sygnał pneumatyczny, ostrzegawczy dźwiękowy · informacja o wysuniętym maszcie. - automatycznie składany maszt po odblokowaniu hamulca ręcznego, - brak możliwości wysunięcia masztu bez załączenia stacyjki, zaciągnięcia hamulca ręcznego, · informacja o załączonej autopompie · sygnalizacja otwarcia poszczególnych żaluzji skrytek i podestów · sygnalizacja o aktualnych wartościach ciśnienia na linii niskiego ciśnienia · o podłączonym gnieździe ładowania do zewnętrznego źródła zasilania · załączanie oświetlenia zewnętrznego z informacją o załączonym oświetleniu · głównym wyłącznikiem oświetlenia skrytek · załączanie szperacza pogorzeliskowego · załączanie zraszaczy przednich i bocznych |  |
| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, |
| 3.10 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W lub 2 x 100W Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, mnipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. Wymagana funkcjonalność podstawowa: · załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) · wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) · wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku) Na dachu kabiny zamontowana lampa zespolona z napisem „STRAŻ”, umieszczone lampy niebieskie LED, wbudowane w nakładkę kompozytową lub układ równoważny Dodatkowo zamontowane dwie lampy dalekosiężne. Na ścianie tylnej pojazdu wbudowane w naroże nadwozia kompozytowego, dwie lampy niebieskie lub układ równoważny · dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu. – · oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia, wbudowana w poszycie kompozytowe nadwozia. |  |
| 3.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 3.12 | Pojazd wyposażony w integralny układ do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, z gniazdem przyłączeniowym z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie. Ładowarka-prostownik zamontowana na samochodzie. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła |  |
| 3.13 | Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej |  |
| 3.14 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| 3.15 | Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy |  |
| 3.16 | Wylot spalin nieskierowany na stanowisko pracy. |  |
| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, |
| 3.18 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy typu sworzeń ucho przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. Zamontowany hak kulowy przystosowany do ciągnięcia lekkiej przyczepki z łodzią ratownictwa wodnego. |  |
| 3.19 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych |  |
| 3.20 | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe |  |
| 3.21 | Kolory samochodu: · elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym · błotniki i zderzaki – w kolorze białym · żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium · kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. |  |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 4.1 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3300 mm (wraz z zamontowaną drabiną W-10) Zabudowa nadwozia wykonana w materiałów kompozytowych, stali nierdzewnej i aluminium. -Balustrady ochronne boczne dachu wykonane ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1) |  |
| 4.2 | Wymagane otwierane podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu. Poszycie zewnętrzne otwieranych podestów wykonane ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych Musi być zainstalowany podest otwierany nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. |  |
| 4.3 | Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze |  |
| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, |
| 4.4 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 4.5 | Dolne skrytki otwierane przez podesty boczne- także wyposażone w oświetlenie listwy -LED włączane automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |
| 4.6 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: · oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne (min3szt na stronę) · W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego · Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. |  |
| 4.7 | Szuflady i wysuwane tace automatycznie, blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze |  |
| 4.8 | Półki i prowadnice na sprzęt wykonane ze stali nierdzewnej pokryte aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb |  |
| 4.9 | Schowki wyposażone w szuflady na agregat prądotwórczy i zestaw hydrauliczny oraz 2 uchwyty na aparaty powietrzne. Rozmieszczenie sprzętu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. |  |
| 4.10 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego |  |
| 4.11 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym - nie dopuszcza się blachy aluminiowej. Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych. Na ścianie tylnej pojazdu dwie specjalne lampy niebieskie lub układ równoważny oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia |  |
| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, |
| 4.12 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia kompozytowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu min.2200 x 800 x 400 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED, oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami, uchwyty na drabinę słupkową, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. |  |
| 4.13 | Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonana ze stali nierdzewnej, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie |  |
| 4.14 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym |  |
| 4.15 | Zbiornik wody o pojemności min. 3,6 m3, wykonany z materiałów kompozytowych Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. |  |
| 4.16 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, umiejscowioną na prawym boku z tyłu pojazdu, w zamykanym schowku. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną |  |
| 4.17 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 4.18 | Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie, co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0, 5%) w całym zakresie pracy |  |
| 4.19 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi |  |
| 4.20 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia · wydajność, min.2400l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1, 5m · wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar Należy wpisać parametry z dołączonego świadectwa CNBOP do oferty. |  |
| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, |
| 4.21 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: · dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach w zamykanych schowkach · wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia · działka wodno – pianowego · zraszaczy Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: · z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. · z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody do linii tłocznych, działka i szybkiego natarcia |  |
| 4.22 | Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 4.23 | W przedziale autopompy urządzenia kontrolno-sterownicze: · wakuometr (podciśnienie) · manometr niskiego ciśnienia · manometr wysokiego ciśnienia · manometr ciśnienia linii sprężonej · wskaźnik poziomu wody w zbiorniku · kontrolka pracy silnika · licznik motogodzin pracy autopompy · regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu · załączenie zaworu głównego · włącznik / wyłącznik silnika pojazdu · załączenie / wyłączenie pompy podciśnienia · załączenie / wyłączenie niskiego ciśnienia · załączenie / wyłączenie wysokiego ciśnienia · sterowanie dozownikiem środka pianotwórczego |  |
| 4.24 | W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, muszą być zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy, wyłączania silnika pojazdu Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym |  |
| 4.25 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym, |  |
| 4.26 | Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy |  |
| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, |
| 4.27 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 4.28 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany. Wydajność działka od 800 do 1600 l przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. |  |
| 4.29 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza |  |
| 4.30 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy: · min 5 dysz do podawania wody w czasie jazdy · trzy zraszacze zamontowane przed przednią osią · dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) Montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy. |  |
| 4.31 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 2(dwoma) lub z 4(czteroma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o mocy łącznej min 160W i strumieniu świetlnym min. 18 000lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. · wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 4, 5 metrów. · obrót i pochył reflektorów, o kąt, co najmniej od 0º ÷ 135º - w obie strony · sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi. · złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania · zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu · w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu · wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca ręcznego · wymagana zainstalowana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego · wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu · Wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu · sterowanie masztem (pilotem) |  |
| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, |
| V | WYPOSAŻENIE |  |
| 5.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, |  |
| 5.2 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych” Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia |  |
| 5.3 | Samochód należy doposażyć w: · z tyłu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum 8 ton z liną o długości min. 25m, wraz z pokrowcem |  |
| VI. | OZNACZENIE |  |
| 6.1 | Wykonanie na drzwiach kabiny oznakowania numerami operacyjnymi dla pojazdu OSP zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP z folii odblaskowej białej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
| VII. | OGÓLNE |  |
| 7.2 | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące |  |

Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania

wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe wartości

techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia”

lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie

odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ).